|  | Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" |
| --- | --- |
| 199000, г. Санкт-Петербург, 10-линия ВО, д. 33, оф.39; www.enko.spb.ru тел.812- 328 81 11, тел/факс. 812-323 50 33; e-mail: enko@enko.spb.ru |  |

Инв.№ 64/86

- РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ

- ЯКШУР-БОДЬИНСКИЙ РАЙОН

Схема территориального планирования

- КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА

- Санкт-Петербург

2009 г.

Содержание

1.	Введение	4

2.	Анализ современного состояния и развития территории	6

2.1.	Природные условия и ресурсы	6

2.1.1.	Климатические условия	6

2.1.2.	Лесные ресурсы	7

2.2.	Охрана окружающей среды	9

2.2.1. Экологическая ситуация	9

2.2.3.	Санитарная очистка территории	11

2.2.4.	Зоны с особыми условиями использования территории	13

2.2.5.	Особо охраняемые природные территории	16

2.3.	Планировочная структура	18

2.4.	Землепользование на территории района	22

2.5.	Социально-экономическое развитие	23

2.5.1.	Система расселения и население района	23

2.5.2.	Экономический (производственно-хозяйственный) комплекс	28

2.5.3.	Социальное и коммунально-бытовое обслуживание населения	34

2.5.4.	Жилищный фонд	39

2.6.	Транспортные связи и транспортное обслуживание	41

2.6.1.	Автомобильные дороги	41

2.6.2.	Железнодорожный транспорт.	44

2.6.3.	Автомобильный транспорт	46

2.7.	Инженерная инфраструктура	47

2.7.1.	Газоснабжение	47

2.7.2.	Электроснабжение	48

2.7.3.	Теплоснабжение	50

2.7.4.	Водоснабжение	50

2.7.5.	Канализация	52

2.7.6.	Связь	53

2.8.	Историко-культурный и рекреационный потенциал	53

2.8.1.	Памятники истории и культуры	53

2.8.2.	Объекты рекреации и туризма	56

3.	Комплексный анализ территории района	59

3.1.	Оценка социально-экономических, природно-экологических, инфраструктурных и других аспектов современного развития населенных пунктов района	60

3.1.1.	Обеспеченность населенных пунктов инженерной инфраструктурой	61

3.1.2.	Транспортная доступность населенных пунктов	63

3.1.3.	Комплекс социально-экономических характеристик	67

3.1.4.	Состояние окружающей среды, природные, 
историко-культурные и иные характеристики	70

3.1.5.	Схемы оценки населенных пунктов	77

3.2.	Комплексная оценка территории района	78

3.3.	Выводы анализа комплексного развития	81

3.3.1.	Опорная сеть расселения	81

3.3.2.	Функционально-пространственное зонирование территории	85

4.	Приложение	88

4.1.	Перечень схем оценки населенных пунктов Якшур-Бодьинского района	88

4.2.	Перечень схем комплексного анализа территории Якшур-Бодьинского района	88

# Введение

Якшур-Бодьинский район образован 15 июля 1929 г. и занимает площадь в 1778,4 кв. км.

Районный центр – село Якшур-Бодья.

Территориально Якшур-Бодьинский район расположен в центре Удмуртии. Граничит с Игринским районом на севере, Шарканским на севере-востоке, Воткинским на юго-востоке, Завьяловским на юге, Увинским на юго-западе и Селтинским на северо-западе.

Через районный центр и территорию района проходит шоссейная дорога, связывающая города Ижевск и Набережные Челны.

Муниципальные образования, входящие в Якшур-Бодьинский район, наделены статусом муниципальных образования согласно Закону Удмуртской Республики от 14.07.2005 № 44-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики».

В состав Якшур-Бодьинского района входят 12 муниципальных образований (МО). Таблица 1.1 содержит названия муниципальных образований и их центров.

Таблица 1.1. – Муниципальные образования Якшур-Бодьинского района

| Муниципальное образование | Центр |
| --- | --- |
| Большеошворцинское | деревня Большие Ошворцы |
| Варавайское | деревня Варавай |
| Кекоранское | село Кекоран |
| Лынгинское | село Лынга |
| Мукшинское | деревня Мукши |
| Пушкаревское | деревня Пушкари |
| Селычинское | село Селычка |
| Старозятцинское | село Старые Зятцы |
| Чернушинское | село Новая Чернушка |
| Чуровское | село Чур |
| Якшур-Бодьинское | село Якшур-Бодья |
| Якшурское | деревня Якшур |

В составе работ по 2 этапу разработки проекта схемы территориального планирования Якшур-Бодьинского муниципального района в соответствии с календарным планом и техническим заданием выполнена оценка социально-экономических, природных, экологических, инфраструктурных и других аспектов современного развития территории района. На основе полученной информации выполнен комплексный анализ территории района, определены Стратегические направления перспективного развития территории, предложены предварительные мероприятия по территориальному планированию.

В составе работ по этапу выполнены следующие схемы (в масштабах 1:50000 – 1:100000):

- Схемы результатов комплексного анализа территории; границы зон с особыми условиями использования территории;

- Схема историко-культурного каркаса;

- Схема концепции территориального развития;

- Схема газоснабжения и электроснабжения.

Уточнена схема современного развития территории.

# Анализ современного состояния и развития территории

## Природные условия и ресурсы

### Климатические условия

Климат Удмуртской Республики умеренно-континентальный с продолжительной, холодной и многоснежной зимой, теплым летом и двумя переходными сезонами: весной и осенью. Сезонная зональность климата (4 времени года) четко выражена.

Увлажнение территории Удмуртии происходит в основном за счёт циклонов, несущих влажный воздух с Атлантики.

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) +18 °С. Средняя температура наиболее холодного периода (январь) -15 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха -47,5 °С, абсолютный максимум  +36,6 С.

Таблица 2.2 содержит данные по температуре воздуха и количеству осадков в Удмуртской Республике (по месяцам и за год).

Таблица 2.2 - Температура воздуха и количество осадков

| Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средние температуры, °С | -15 | -12,6 | -5,8 | +3,4 | +11,7 | +16,3 | +18 | +15,9 | +9,9 | +2 | -4,9 | -10,9 | +2,4 |
| Абсолютный минимум, °С | -46,8 | -40,4 | -32,1 | -23,9 | -9,4 | -2,4 | +4,3 | -1,5 | -5,5 | -21,3 | -33,5 | -47,5 | -47,5 |
| Абсолютный максимум, °С | +4,5 | +12,1 | +10,1 | +27,5 | +31,1 | +35,6 | +36,6 | +34,6 | +33 | +22,4 | +11,2 | +4,3 | +36,6 |
| Среднее количество осадков, мм | 35 | 26 | 27 | 32 | 37 | 59 | 67 | 63 | 54 | 51 | 44 | 37 | 340–600 |
| Число дней со снежным покровом | 29 | 25 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 28 | 155 |
| Высота снежного покрова, см | 43 | 52 | 54 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 26 | – |
| Максимальная высота, см | 84 | 100 | 113 | 94 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 74 | 78 | 113 |

Климат Якшур-Бодьинского района умеренно континентальный. Средняя температура января – 13,5 С, июля +18,7 С. Осадков 532 мм в год. Среднегодовая скорость ветра - 3,7 м/с. Среднегодовая влажность воздуха – 76 %.

Вывод:

В соответствии с климатическим районированием для строительства (СНиП 2.01.01-82) попадает в климатический подрайон II В умеренного климата, характеризующийся как относительно благоприятный для селитебных целей.

### Лесные ресурсы

На основании ст. 15 Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ, а также в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 28.03.2007 № 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации» леса Удмрутской Республики относятся к двум зонам, что обусловлено большой протяженностью территории республики с севера на юг.

Якшур-Бодьинский район расположен в районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации, который относится к лесорастительной зоне хвойно-широколиственных лесов.

Согласно геоботаническому районированию Удмуртии (А. Д. Фокин (1930), Т. П. Ефимова (1963)) территория района относится к геоботаническому району III- «Центрально-Западный» и IV– «Центральный», в образовании лесов которых активное участие принимают широколиственные породы, такие как клен, липа, вяз, дуб, а также широко распространены сосновые породы деревьев.

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26.06.2007 №258 «Об определении количества лесничеств на территории Удмуртской Республики и установлении их границ» и приказом министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики от 22.10.2007 № 260 «О формировании территориальных единиц управления – лесничеств», земли лесного фонда республики разделены на 25 лесничеств и 64 участковых лесничества.. В Якшур-Бодьинском районе насчитывается одно лесничество, которое включает в себя 4 участковых лесничеств. Таблица 2.3 – Структура Якшур-Бодьинского лесничества содержит данные о площади земель и их принадлежности.

Таблица 2.3 – Структура Якшур-Бодьинского лесничества

| Участковые лесничества | Площадь, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Леса Минлесхоза | Леса ГУ «Удмуртсельлес» | Всего |
| Кекоранское | 28 605 | 7 757 | 36 362 |
| Мукшинское | 25 776 | 3 082 | 28 858 |
| Чуровское | 24 348 | 435 | 24 783 |
| Селычинское | 33 198 | 1 875 | 35 073 |
| Итого по лесничеству | 111 894 | 13 149 | 125 043 |

Лесистость района составляет всего 65,5 %, площадь покрытых лесных земель составляет 119 143 га. По целевому назначению леса Якшур-Бодьинского лесничества подразделяются на защитные и эксплуатационные (Таблица 2.4).

Защитные леса на территории района занимают 21 941 га. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Таблица 2.4 – Показатели и целевое назначение лесов, расположенных на землях лесного фонда

| Наименование (лесничества, муниципального образования) | Общая площадь, га | Площадь лесов, га | Распределение площади лесов по целевому назначению, га |  |  | Общий запас древесины, тыс. куб. м | Общий годичный прирост запаса древесины, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | защитные леса | эксплуата-ционные леса | резервные леса |  |  |
| Якшур-Бодьинское | 125 076 | 116 619 | 21 941 | 94 678 | 0 | 20 485,7 | 429,1 |

Эксплуатационные леса занимают 94 678 га. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функции леса.

Ведущим и наиболее массовым видом сырьевых ресурсов, заготавливаемых в лесах, является спелая древесина. Ее роль постоянно возрастает.

Заготовка древесины осуществляется при рубках спелых и перестойных насаждений (сплошные, выборочные и постепенные рубки), при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений (санитарные рубки), прореживаниях, проходных рубках, рубках обновления, реконструкции и переформирования (уход за лесом), а так же рубках лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры (прочие рубки).

В связи с давностью лесоустройства (1995–1997 гг.) и освоением расчетной лесосеки при сплошных и выборочных рубках, запасы спелых и перестойных насаждений, возможных для эксплуатации, уменьшились.

После введения в действие Лесного кодекса от РФ от 04.12.2006 площади эксплуатационных лесов уменьшились за счет выделения водоохранных зон, защитных полос лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. Соответственно, уменьшились площади спелых и перестойных насаждений эксплуатационных лесов, что привело к необходимости изменения расчетной лесосеки. В соответствии с регламентами лесничеств Удмуртской Республики, с 2008 г. общая расчетная лесосека Якшур-Бодьинского лесничества составляет 112,46 тыс. куб. м (Таблица 2.5).

Таблица 2.5 – Распределение расчетных лесосек Якшур-Бодьинского лесничества до 31.12.2007 и с 01.01.2008 (тыс. куб. м)

|  | до 31.12.2007 |  |  |  | с 01.01.2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетная лесосека в спелых и перестойных насаждениях | Расчетная лесосека по уходу за лесом | Расчет-ная лесосека СОМ | Всего расчет-ная | Расчетная лесосека в спелых и перестойных насаждениях | Расчетная лесосека по уходу за лесом | Расчетная лесосека СОМ | Всего расчет-ная |
| Всего | 120,5 | 26,7 | 5,4 | 152,6 | 112,46 | 22,1 | 4,80 | 139,36 |
| в т.ч. хвоя | 69,8 |  |  |  | 78,34 | 8,3 | 2,64 | 89,28 |

В лесном хозяйстве района, также как и в лесной промышленности, основным видом транспорта, применяемым для вывозки заготовленной древесины, является автомобильный транспорт (грузовые автомобили), который используется на дорогах с различным типом покрытия.

Для вывозки древесины с лесосек к транзитным путям используются в основном специализированные лесовозные дороги, построенные лесозаготовительными предприятиями.

В качестве лесовозных дорог используются автомобильные дороги с песчано-гравийным покрытием, бетонным и колейным покрытием, а также снежно-ледяные дороги зимнего действия и узкоколейные железные дороги. На территории лесничества протяженность дорог составляет 713 км, из них 8 км – дороги с твердым покрытием, 705 км – с грунтовым. Протяженность дорог на 1 000 га лесного фонда составляет 5,7 км.

Ущерб лесному хозяйству от вредных насекомых и болезней леса – основная причина распространения ослабленных и расстроенных насаждений. Площадь насаждений с неудовлетворительным санитарным состоянием по Якшур-Бодьинскому лесничеству составляет 210 га.

Вывод:

1. На территории района лесной комплекс представлен одним лесничеством, которое содержит в себя четыре участковых лесничества.

2. Район в достаточной мере обеспечен лесными ресурсами (65.5%), причем из них на долю защитных лесов приходиться приблизительно шестая часть.

## Охрана окружающей среды

### 2.2.1. Экологическая ситуация

#### Санитарное состояние атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферного воздуха зависит от следующих факторов:

- природно-климатические особенности территории;

- выбросы загрязняющих веществ от промышленных предприятий;

- выбросы компрессорной станции;

- выбросы котельных;

- выбросы автотранспорта.

Территория Якшур-Бодьинского района находится в зоне умеренно-континентального климата с теплым коротким летом и продолжительной холодной зимой. В целом климатические условия и ветровой режим благоприятны для проживания населения и ведения хозяйственной деятельности.

В 2007 году предприятиями района выброшено в атмосферный воздух 8,102 тыс. т загрязняющих веществ (Таблица 2.6), основная доля приходится ОАО «Удмуртнефть», ЗАО «ЧЗССМ», МАУ УК «Соцкомсервис». Все эти предприятия относятся к I классу опасности.

Таблица 2.6 – Основные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения в 2007 г.

| Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество контролируемых предприятий | ед. | 13 |
| Выброшено загрязняющих веществ, всего | тыс. т | 8,102 |
| В том числе: |  |  |
| твердых веществ | тыс. т | 0,245 |
| жидких и газообразных | тыс. т | 7,857 |
| из них: |  |  |
| сернистый ангидрид | тыс. т | 0,356 |
| оксид углерода | тыс. т | 1,886 |
| оксиды азота | тыс. т | 0,085 |
| углеводороды (без летучих органических соединений) | тыс. т | 3,905 |

#### Санитарное состояние и рациональное использование водных объектов

Общее водопотребление в 2007 г. в районе составило 9,97 млн. куб. м (Таблица 2.7). Главными водными объектами являются р. Селычка, р. Якшурка и р. Иж. Основные загрязнители: психоневрологический интернат в п. Канифольный и в п. Маяк, ЗАО «Чуровской завод ССМ», МПЖКХ, цех ОАО «Играмолоко». Сброс основных загрязняющих веществ в водные объекты на территории района составил 0,06 тыс. т.

Основными источниками водоснабжения района являются подземные воды. Сточные воды селитебной зоны сбрасываются в выгреба, а затем вывозятся на свалку спецавтотранспортом.

Таблица 2.7 – Основные показатели водопользования в 2007 г. (млн. куб. м)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общее водопотребление по району | 9,97 |
| Забрано из поверхностных водных объектов | 0,0 |
| Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды | 8,85 |
| Водоотведение в поверхностные водоемы, всего | 0,24 |
| В том числе: |  |
| Загрязненных сточных вод | 0,14 |
| Из них |  |
| Без очистки | 0,0 |
| Недостаточно очищенных | 0,14 |
| Нормативно чистых | 0,0 |
| Нормативно очищенных | 0,11 |

### Санитарная очистка территории

Объем образующихся отходов производства и потребления на территории Якшур-Бодьинского района составил 15 680,760 т.

В 2005 г. предприятиями и коммунальным хозяйством Якшур-Бодьинского района было размещено в окружающей среде 3 688 т отходов. Из них 2 619,8 т относятся к I–IV классам опасности, 1 047 т – к V классу опасности (Таблица 2.8).

Таблица 2.8 – Количество отходов промпредприятий и коммунальных хозяйств Якшур-Бодьинского района по классам опасности (т)

| 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс | Общее количество отходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,3 | 1,5 | 123 | 2 495 | 1 047 | 3 666,8 |

На территории района расположено 8 санкционированных свалок (Таблица 2.9).

Таблица 2.9 – Перечень санкционированных свалок на территории Якшур-Бодьинского района

| № п/п | Населенный пункт (местоположение полигона/свалки) | Расстояние до населенного пункта, к которому относится свалка, км | Площадь свалки, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Якшур-Бодья | 2,6 | 2 |
| 2 | Мукши | 1 | 0,24 |
| 3 | Н.Чернушка | 0,5 | 0,9 |
| 4 | Чур | 0,5 | 1 |
| 5 | Порва | 0,15 | 0,5 |
| 6 | Варавай | 0,1 | 0,4 |
| 7 | Ст.Зятцы | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Лынга | 0,3 | 0,72 |

Также по данным инвентаризации, проводимой в 2005 г на территории района, есть две несанкционированные свалки: в 400 м юго-восточнее с. Якшур-Бодья (0,01 га) на лесной поляне и в 400 м северо-восточнее п.Канифольный, в карьере глубиной 2,5м (0,16 га). По данным анкетирования всем существующим свалкам необходима сортировка отходов.

Территория кладбищ составляет 31,8 га, На территории района 12 кладбищ, из которых одно закрытое. Большинству из них требуется отвод дополнительного земельного участка общей площадью 8,7 га.

Проблема животноводческого и птицеводческого комплексов – трупы животных и птицы, а так же отходы убоя и переработки животных и птиц. На территории района расположено 21 скотомогильник, 5 из них действующие:

- с. Ст. Зятцы (500 м к югу);

- с. Якшур-Бодья;

- д. Кесвай (1000 м от д. Кесвай к югу);

- Гопгурт – место сжигания сибиреязвенного трупа;

- Кочиш – место сжигания сибиреязвенного трупа.

Выводы:

Существующую антропогенную нагрузку на территорию района следует оценивать как среднюю, состояние окружающей среды можно оценить как удовлетворительное, в силу ряда ключевых проблем:

- Большинству кладбищ на территории района необходим дополнительный земельный отвод.

- Существующая санитарная очистка в районе не эффективна. На территории имеются несанкционированные свалки. Не оптимизирована структура санитарной очистки и в привязке к территориальной целесообразности.

- В районе небольшое количество скотомогильников, которые являются повышенным источником опасности. Необходимо предусмотреть систему мониторинга за потенциально опасными объектами, а также соблюдение всех норм и правил по эксплуатации подобного рода объектов.

### Зоны с особыми условиями использования территории

Анализ территориальных ресурсов Яшкур-Бодьинского района выполнен с учетом действующей системы планировочных ограничений. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных объектов;

- СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

- охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны;

- месторождения полезных ископаемых (территории нормативного недропользования);

- особо охраняемые природные территории.

#### СЗЗ от производственных и коммунальных объектов

По санитарно-технической классификации предприятия делятся на 5 классов (Таблица 2.10), каждому из которых соответствуют определенные размеры санитарно-защитных зон:

Таблица 2.10 – Размеры СЗЗ по классам опасности

| Класс опасности | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- |
| I | 1000 |
| II | 300-500 |
| III | 300-100 |
| IV | 100-50 |
| V | 50 |

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов установлены на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Основные требования по организации и режимы использования территорий СЗЗ определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СЗЗ является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

В целях упорядочения организации СЗЗ предприятий для предотвращения вредного воздействия на здоровье проживающего в них населения и в целях внедрения СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо разработать законодательную базу по организации СЗЗ промышленных предприятий на местном уровне.

#### СЗЗ от инженерно-технических и санитарно-технических объектов

Размеры СЗЗ для инженерно-технических и санитарно-технических объектов должны соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», которые приведены ниже:

- полигоны ТБО и промышленных отходов 500 м;

- скотомогильники 500–1000 м;

- отстойники 300 м;

- очистные сооружения 100 м.

СЗЗ от кладбищ устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», «Рекомендации по проектированию объектов ритуального назначения», М., 1996 г.

#### Охранные коридоры транспортных и инженерных коммуникаций

СЗЗ автомобильных и железных дорог устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, пп. 6.8, 6.9 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования (№1420 от 01.12.1998г.).

Охранные коридоры ЛЭП (ограничения установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

Охранный коридор магистрального газопровода установлен в соответствии со СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», п.3.16.

#### Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек и водоемов, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса РФ:

- от рек протяженностью от 50 км – 200 м;

- от рек протяженностью 10–50 км – 100 м;

- от рек протяженностью менее 10 км – 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега и составляет 30–50 м.

Допустимые и запрещенные действия в пределах водоохранных зон и прибрежных зон приведены ниже (Таблица 2.11).

Таблица 2.11 – Регламенты использования территорий в пределах водоохранных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| 1. Использование сточных вод для удобрения почв. 2. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. 3. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений. 4. Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. | Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |

#### Особо охраняемые природные территории

К землям особо охраняемых территорий (ООПТ) относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления.

На территориях ООПТ осуществление хозяйственной деятельности ведется в соответствии с установленным режимом особой охраны. Перечень запрещенных и допустимых видов хозяйственной деятельности на территориях ООПТ приводится в соответствующих отраслевых документах.

Территории ООПТ и территории природно-рекреационного назначения рассмотрены в следующем разделе.

### Особо охраняемые природные территории

Нормативно-законодательная база объектов особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регламентирована Федеральным законом Российской Федерации от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями на 30.12.2008). На территории Удмуртской Республики дополняется рядом Постановлений регионального значения:

- Постановление от 8 августа 1988 г. N 238 «О признании памятниками природы природных достопримечательностей Удмуртской АССР»;

- Постановление от 18 октября 1993 г. N 440 «Об объявлении памятниками природы участков лесного фонда»;

- Постановление от 18 декабря 1995 г. N 377 «О схеме особо охраняемых природных территорий Удмуртской республики»;

- Постановление от 27 октября 1997 г. N 950 «Об объявлении памятниками природы участков лесного фонда» (с изм., внесенными постановлением Правительства УР от 28.08.2000 N 828);

- Постановление Правительства УР от 24.03.1997 N 327, п. 4;

- Постановление Правительства УР от 17 марта 2000 г. N 275 «Об изменении границ Чекеровского государственного охотничьего заказника».

Согласно вышеперечисленным документам на территории Яшкур-Бодьинского района расположены: 1 охотничий заказник, 2 селекционных заказника и 12 памятников природы (Таблица 2.12), согласно №33-ФЗ, раздел VI, статья 27, п.1, имеющих правовой регламент запрета всякой деятельности, влекущей за собой нарушение сохранности памятников природы.

Таблица 2.12 – Особо охраняемые природные территории

| Название объекта | Профиль | Площадь (га) | Обоснование сохранения природной достопримечательности |
| --- | --- | --- | --- |
| Чекеровский | Охотничий заказник | 6 880,00 | - |
| Чуровской | Селекционный заказник | 135,00 | Ресурсоохранный объект |
| Селычкинский | Селекционный заказник | 130,00 | - |
| Родник «Кекоранский» | Памятник природы | 0,01 | Ресурсосберегающий объект, питает реку, является источником водоснабжения |
| Родник «Якшур-Бодьинский I» | Памятник природы | 0,01 | - |
| Родник «Якшур-Бодьинский II» | Памятник природы | 0,01 | - |
| Торфяное болото «У пруда» | Памятник природы | 235,00 | Средообразующий и ресурсосберегающий объект. Местообитание лося, кабана. Угодья для бобровой и водоплавающей дичи |
| Торфяное болото «Прыченское» | Памятник природы | 240,00 | Средообразующий и ресурсосберегающий объект. Местообитание лося, кабана. Угодья для бобровой и водоплавающей дичи |
| Торфяное болото «Чернушка» | Памятник природы | 101,50 | Средообразующий и ресурсосберегающий объект. Местообитание лося, кабана. Угодья для бобровой и водоплавающей дичи |
| Торфяное болото «Лесное» | Памятник природы | 428,00 | Средообразующий и ресурсосберегающий объект. Входит в состав Чекеровского заказника |
| Исток реки Иж | Памятник природы | 50,00 | Средообразующий объект |
| Исток реки Вотка | Памятник природы | 50,00 | Средообразующий объект |
| Урочище «Лынга» | Памятник природы | 1,50 | Ресурсоохранный объект. Места произрастания редких и эндемичных видов растений |
| Урочище «Луковый ключ» | Памятник природы | 200,00 | - |
| Урочище «Медланьшурское» | Памятник природы | 230,00 | Средообразующий объект |

Выводы:

Общая площадь земель особо охраняемых природных территорий с учетом площади охотничьего заказника «Чекеровский» составляет 8 681,03 га. Тем не менее существующая система особо охраняемых природных территорий не является репрезентативной, так как большинство объектов составляют памятники природы которые не могут обеспечивать в силу достаточно маленьких площадей и преимущественную направленность на сохранение болотных экосистем.

Необходимо акцентировать внимание на тот факт, что на территории района расположены значимые с экологической точки зрения два памятника природы – исток реки Иж и исток реки Вотка.

Иж является основной речной артерией не только в районном, но и в республиканском значении - это же касается и реки Вотка. Таким образом, необходимо принять дополнительные меры по обеспечению безопасности и  функционирования предусмотренных регламентов природопользования вблизи этих объектов. Возможно также празднование «Дня реки Иж», как важного элемента в культурном и социальном отношении республиканского значения.

## Планировочная структура

Якшур-Бодьинский район относится к центральной группе и граничит с шестью другими районами Удмуртской Республики: Завьяловским – на юге, Игринским – на севере, Увинским и Селтинским – на востоке, Воткинским и Шарканским – на юге.

Планировочная ситуация в районе сформировалась под влиянием исторических условий и физико-географических факторов. Район имеет ярко выраженную лесохозяйственную и нефтедобывающую специализацию, что, прежде всего, определило структуру расселения. Сельское хозяйство в районе развито слабо и локализовано в центральной и северо-западной частях территории.

В составе основных элементов планировочной структуры района выделяются элементы планировочного каркаса:

- планировочный центр, включающий с. Якшур-Бодья и прилегающие территории,

- центры сельского расселения,

- транспортные узлы,

- речная сеть,

- главные планировочные оси.

Планировочную ткань района формируют:

- зоны размещения нефтедобывающих предприятий,

- особо охраняемые природные территории,

- лесные территории,

- иные зоны с различной интенсивностью хозяйственного освоения.

Территория района заселена неравномерно. Южная половина района полностью покрыта лесом - здесь практически отсутствует сельский тип расселения. Немногочисленные населенные пункты у южных границ района в своем развитии тяготеют к столице республики – г. Ижевску, федеральной автодороге и железной дороге. Крупный лесной массив позволяет вести лесохозяйственную деятельности и развивать деревообработку в промышленных масштабах. В то же время в южной части района расположен второй по численности населения населенный пункт района – село Чур.

Наиболее освоенные и заселенные территории расположены в центральной и северо-западной частях района. Здесь же расположены основные сельскохозяйственные угодья. Разведанные месторождения полезных ископаемых – прежде всего нефти – есть в северной, центральной и восточной части района, но добыча нефти ведется только северо-восточной и восточной частях на землях лесного фонда.

Северную часть района занимает Тыловайская возвышенность, на которой берут начало многие реки Камского и Волжского бассейнов, такие как Иж, Лоза, Вотка. На территории района эти реки немноговодны и не формируют природных планировочных осей района.

Транспортный каркас формируется участком железнодорожной линии Ижевск – Балезино и автодорогой федерального значения «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Волга», пересекающими территорию района с севера на юг, а также местной автодорожной сетью, прежде всего автодорогами  Якшур-Бодья – Красногорское и Якшур-Бодья – Шаркан, проходящими по району в широтном направлении.

На железнодорожной линии Ижевск - Балезино в пределах района расположены 5 станций: Пастухово, Кекоран, Чур, Угловой, Лынга.

Протяженность Федеральной автодороги «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Волга» по территории района - 39 км. Сеть автодорог регионального значения покрывает район достаточно неравномерно, что диктуется особенностями системы расселения. В то же время автодороги обеспечивают хорошую связь всех поселений района между собой, с районным центром и соседними районами. Общая протяженность дорог регионального значения – 199,5 км. Плотность автодорог – 0,134 км/кв. км. Дорогами регионального значения связаны более 50 % населенных пунктов района. Доступ в остальные населенные пункты осуществляется по местной дорожной сети.

Значительную роль в формировании транспортного каркаса района играют дороги необщего пользования, обслуживающие восточные территории, где ведется нефтедобыча. Их общая протяженность превышает 50 км. Около 10 населенных пунктов района обслуживаются именно дорогами необщего пользования.

Несмотря на то, что Якшур-Бодьинский район находится в центре республики, его связанность с соседними районами недостаточна. По федеральной трассе и региональным автодорогам район имеет 11 выходов в соседние районы Удмуртии. Наилучшими являются связи с Шарканским, Игринским и Завьяловским районами. Связи с последними двумя районами осуществляются по автодорожной и железнодорожной сети. Прямая транспортная связь с Воткинским районом отсутствует. Дорожная сеть республиканского и местного значения отсутствует в юго-западной ненаселенной части района.

Общая площадь района составляет 1780,1 кв. км. Якшур-Бодьинский район – один из самых лесистых в Удмуртии. Площадь лесов составляет 1250,9 кв. км, т.е. больше 70 % территории. Площадь сельскохозяйственных земель составляет 451,3 кв. км – всего 25 % территории, что значительно ниже доли сельскохозяйственных земель в целом по республике (44,5 %). На территории района находятся 15 особо охраняемых природных территорий республиканского значения, в том числе 1 охотничий заказник и 2 селекционных заказника. Их общая площадь значительна и составляет 1810 га.

На территории района расположено 16 разведанных месторождений нефти; их общая площадь составляет более 350 кв. км – 20% территории района. Нефтедобыча ведется только на части месторождений – общая площадь территории, занятой кустами скважин, осуществляющих  нефтедобычу, составляет около 135 кв. км – 8 % территории района.

Памятники истории и культуры не играют значительной роли в формировании планировочного каркаса района. В районе находится 5 памятников регионального значения, поставленных на государственную охрану. Памятников федерального значения нет. 37 памятников имеют статус вновь выявленных – в первую очередь это памятники истории, в числе которых такой уникальный объект как участок железной дороги Ижевск – Балезино, построенный в годы Великой Отечественной войны.

Природно-экологический каркас представлен следующими элементами: основными экологическими коридорами объектами ООПТ лесными ресурсами.

Основной природной планировочной осью - р. Иж, проходящей по юго-восточной части территории района - идущим вдоль него экологическим коридором 1 порядка, а также сетью притоков рек Чур, Селычка и Большой Иж являющихся коридорами 2-го порядка. Таким образом связность элементов юго-восточной части достаточно высокая.

Существующие особо охраняемые природные территории представлены преимущественно в виде памятников природы и не образуют пространственного каркаса, что в свою очередь не обеспечивает устойчивое развитие геосистем района, но достаточно высокий процент лесистости 65,5 % позволяет компенсировать антропогенную нагрузку

Достаточно крупным площадным объектом является охотничий заказник «Чекеровский» с соответствующим регламентом природопользования, однако это не обеспечивает репрезентативность и связность элементов каркаса ни пространственно, ни с точки зрения неразрывности природной ткани, так остальные элементы представляют собой точечные объекты памятников природы.

Отсутствие зеленой зоны с. Яшкур-Бодья компенсируется достаточно крупным лесным массивом, который окружает населенный пункт с южной стороны.

Выявление новых ареалов, перспективных для создания особо охраняемых территорий видится в детальной геоботанической оценке состояния редких и исчезающих видов растений и животных путем полевых обследований на территории района. Опыт проведения такой оценки есть у географического факультета Удмуртского государственного университета.

В виду достаточно компактного проживания удмуртов, как идея развития сети особо охраняемых природных территорий, видится создание природно-этнографических парков, это могут быть масштабные празднования национальных обычаев связанных с поклонением природе.

Выводы:

Можно отметить следующие особенности планировочной структуры района:

- Район характеризуется моноцентричной планировочной структурой с центром в селе. Якшур-Бодья, расположенном вблизи геометрического центра района, что обеспечивает относительно высокую степень транспортной доступности всех сельских населенных мест;

- Система локальных подцентров социального обслуживания неразвита, два из 4 крупных сельских населенные пункта (села Чур и Лынга) расположены вне системы сельского расселения. Функции локального центра для западной части района выполняет только с. Старые Зятцы. Для незначительных по численности населенных пунктов в центральной и восточной частях района функции центра выполняет с. Якшур-Бодья. Для населенных пунктов южной части района функции центра выполняет г. Ижевск;

- Конфигурация транспортной сети, характеристики плотности автодорог с твердым покрытием соответствуют неравномерности системы расселения и специфике градостроительного освоения территории: обеспеченность автодорогами и  плотность сети в юго-западной части района минимальна, в восточной части района значительную роль играют автодороги необщего пользования, обслуживающие как месторождения нефти, так и населенные пункты района;

- В районе насчитывается не около 15 населенных пунктов (менее 20 % от общего числа населенных пунктов) с численностью постоянного населения 10 человек и менее, в том числе 5 населенных пунктов с нулевым населением, для которых может рассматриваться вопрос об их перспективной ликвидации или присоединению к другим населенным пунктам;

- Промышленное производство в основном сосредоточено в с. Якшур-Бодья, в то же время крупные предприятия есть в с. Чур и с. Лынга. Специализация большинства предприятий – строительство, производство стройматериалов, лесозаготовка и обработка древесины;

- Значительное место на территории района занимает нефтедобыча. В районе имеется 16 разведанных месторождений, из которых 5 находятся в эксплуатации. Эксплуатируемые месторождения занимают около 10% территории района. В то же время нефтедобыча, которая осуществляется НГДУ «Ижевскнефть» ОАО «Удмуртнефть», фактически не включена в экономику района – на скважинах и перерабатывающих предприятиях персонал в основном работает вахтовым методом, сведений о численности местного населения, занятого в нефтедобыче, а также о других экономических параметрах нефтедобывающих предприятий, в районе нет;

- Большая часть месторождений – и по числу месторождений и по общей площади – пока не разрабатываются и сведений о перспективах начала их разработки не имеется; Некоторые разведанные месторождения находятся на территориях, используемых в настоящее время для ведения сельского хозяйства;

- На территории района находится незначительное  количество памятников архитектуры – всего 5, и всего 2 памятника археологии. Основную часть  памятников истории и культуры, числящихся в реестре министерства культуры УР, составляют вновь выявленных памятники истории, посвященные в основном событиям Великой Отечественной войны. Роль памятников истории в планировочной организации района незначительна;

- Район обладает значительными возможностями для рекреационного использования. В южной части района вдоль автодороги федерального значения «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Волга» сосредоточено несколько рекреационных учреждений республиканского значения и садово-дачных товариществ жителей Ижевска. В СТП УР эта территория обозначена как перспективная туристско-рекреационная зона;

- Высокий рекреационный потенциал района также обусловлен значительной  долей лесных территорий и большим числом ООПТ - памятников природы регионального и местного значения. Кроме того согласно исследованиям УдГУ предлагается создание 17 новых ООПТ - памятников природы и заказников регионального значения общей площадью более 160 кв.км.

## Землепользование на территории района

Комитетом земельных ресурсов управления Роснедвижимости по Якшур-Бодьинскому району представлены сведения о видах использования земель района (баланс земель). Таблица 2.12 содержит данные о площади земель различных категорий.

Таблица 2.12 – Площадь земель различных категорий

| № | Категория земель | Площадь (га) | Процент от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: | 45129 | 25,35 |
| 1.1 | Фонд перераспределения земель | 1634 | 0,92 |
| 2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | 5438 | 3,06 |
| 2.1. | городских населенных пунктов | 0 | 0 |
| 2.2. | сельских населенных пунктов | 5438 | 3,06 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности | 2179 | 1,22 |
| 3.1 | Земли промышленности | 1297 | 0,72 |
| 3.2 | Земли энергетики |  |  |
| 3.3 | Земли транспорта, в том числе | 808 | 0,45 |
| 3.3.1. | железнодорожного | 397 | 0,22 |
| 3.3.2 | автомобильного | 411 | 0,23 |
| 3.3.3 | морского, внутреннего водного |  |  |
| 3.3.4 | воздушного |  |  |
| 3.3.5 | трубопроводного |  |  |
| 3.4. | Земли связи, радиовещания, телевидения | 2 | 0,001 |
| 3.5 | Земли для обеспечения космической деятельности |  |  |
| 3.6 | Земли обороны и безопасности |  |  |
| 3.7 | Земли иного специального назначения | 72 | 0,04 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 172 | 0,1 |
| 4.1 | Земли особо охраняемых природных территорий, в том числе |  |  |
| 4.1.1 | Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов |  |  |
| 4.2 | Земли рекреационного назначения | 172 | 0,1 |
| 5 | Земли лесного фонда | 125092 | 70,27 |
| 6 | Земли водного фонда |  |  |
| 7 | Земли запаса |  |  |
| 8 | Итого земель в административных границах | 178010 | 100,00 |
| 9 | Из всех земель: земли природоохранного назначения |  |  |
| 10 | Из всех земель: земли под особо охраняемыми объектами |  |  |

Выводы:

- Наибольшую площадь земель Якшур-Бодьинского района занимают земли лесного фонда - 125092 га – более 70% от общей площади.

- 25% территории района (451,3 кв. км) занято землями сельскохозяйственного назначения, что значительно ниже доли сельскохозяйственных земель в целом по республике (44,5 %).

- Площадь земель населенных пунктов составляет всего 54,4  кв. км или 3,06 % от территории района. При этом все эти земли являются землями сельских населенных пунктов.

- Общая площадь земель особо охраняемых природных территорий составляет 86, 8 кв. км – около 5% территории района. В то же время в перечне категорий земель района земли природоохранного назначения отсутствуют.

- Разведанные и эксплуатируемые месторождения нефти общей площадью более 350 кв. км – (20% территории района) находятся на землях сельскохозяйственного назначения и лесного фонда. Площадь земель промышленности составляет всего 21,8 кв. км

## Социально-экономическое развитие

### Система расселения и население района

Система расселения Якшур-Бодьинского района сформировалась под влиянием физико-географических условий, производственно-хозяйственной специализации района и представлена рядом обособленных населенных пунктов среднего размера в южной лесной части района и типичным сельским расселением относительно высокой плотности в центральной и северо-западной частях.

В районном центре, с. Якшур-Бодья, сосредоточены основные объекты социального обслуживания районного значения и коммунальные предприятия, обеспечивающие функционирование транспортной и инженерной инфраструктур района. Производственные предприятия пищевой и деревообрабатывающей промышленности расположены также в с. Чур, с. Люкшудья, с. Лынга. С учетом разветвленной автодорожной сети, незначительной площади района и центрального положения с. Якшур-Бодья в системе расселения, часовая транспортная доступность обеспечивается практически для всех населенных пунктов района.

В состав Якшур-Бодьинского района входят 12 муниципальных образований – сельских поселений.

Наиболее крупными поселениями являются Якшур-Бодьинское, Старозятцинское, Чуровское сельские муниципальные образования. В центре последнего поселения – с. Чур (численность населения 2392 чел.) расположены крупные предприятия по производству строительных материалов ООО «Стройкамень», ЗАО «Перерабатывающий завод», ЗАО "ATON-ИЖУГOЛЬ".

Каркас расселения дополняют крупные населенные пункты с численностью населения более 800 чел., такие как села Лынга (1349 чел), Старые Зятцы (1416 чел.) и Селычка (826 чел.), а также административные центры сельских поселений.

В Якшур-Бодьинском районе расположено 10 агропромышленных предприятий, специализирующихся преимущественно на растениеводстве и животноводстве. Число крупных фермерских хозяйств (КФХ) в районе незначительно. Предприятия агрокомплекса имеются в восьми сельских поселениях района.

Численность постоянного населения сельских поселений Якшур-Бодьинского района на 01.01.2007 по опубликованным данным органов государственной статистики составила 23 586 человек (по другим данным, представленным заказчиком - 23,81 тыс. чел расхождение в данных не превышает 1% и вызвано сложностями учета временного населения, а также населения домов-интернатов для престарелых, психоневрологических интернатов).

Таблица 2.13 содержит распределение населенных пунктов по людности.

Таблица 2.13 – Распределение населенных пунктов Якшур-Бодьинского района по людности

| Людность, чел. | <50 | 51–200 | 201–500 | 501–1000 | >1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число населённых пунктов | 37 | 20 | 12 | 7 | 4 |

Из приведенной выше таблицы видно, что в Якшур-Бодьинском районе преобладают населенные пункты людностью менее 50 человек. В то же время значительно число населенных пунктов численностью 50-500 человек – 32 населенных пункта.

Средняя людность населенного пункта 299 человек – это достаточно высокий показатель. Основная часть населения района (12 564 чел. - более 50 % населения района, проживает в четырех населенных пунктах с численностью более 1000 чел:

с. Лынга (Лынгинское сельское МО) – 1349 чел.;

с. Старые Зятцы (Старозятцинское сельское МО) – 1416 чел.;

с. Чур (Чуровское сельское МО) – 2392 чел;

с. Якшур-Бодья (Якшур-Бодьинское сельское МО) – 7407 чел.

Таблица 2.14 содержит данные по плотности населения сельских поселений Якшур-Бодьинского района.

Таблица 2.14 – Данные по плотности населения сельских поселений Якшур-Бодьинского района.

| Наименование сельского поселения | Численность населения на 01.01.2007, чел | Площадь сельского поселения км. кв. | Плотность населения сельских поселений |
| --- | --- | --- | --- |
| Большеошворицкое | 705 | 63,8 | 11,05 |
| Варавайское | 838 | 126,6 | 6,6 |
| Кекоранское | 1432 | 123,3 | 11,6 |
| Лынгинское | 1358 | 57,4 | 23,6 |
| Мукшинское | 1307 | 195,5 | 6,7 |
| Пушкаревское | 1162 | 80,5 | 14,4 |
| Селычинское | 1534 | 172,1 | 8,9 |
| Старозятцинское | 2082 | 286,8 | 7,3 |
| Чернушинское | 1466 | 65,1 | 22,5 |
| Чуровское | 2756 | 349,5 | 7,9 |
| Якшурское | 1402 | 140,7 | 9,9 |
| Якшур-Бодьинское | 7544 | 120,7 | 62,5 |

Наиболее плотно населенно Якшур-Бодьинское сельское поселение, численность населения - 7544 человека.

В состав Якшур-Бодьинского сельского поселения входят три населенных пункта, два из которых общей численностью около 140 человек, и село Якшур-Бодья (численность населения 7407 чел.), населенный пункт района с максимальной численностью населения.

Вероятно, это обусловлено тем, что в селе Якшур-Бодья сосредоточены все крупные и средние промышленные предприятия района.

Средняя людность сельских населенных пунктов 295 чел.

Таблица 2.15 показывает динамику естественного прироста населения за период 1995–2007 гг.

Таблица 2.15.– Данные о численности, естественном и механическом приросте населения Якшур-Бодьинского района (на 01.01 соответств. года)

| Год | Постоянное население, тыс. чел. | естественный прирост населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло | прирост/ убыль (+/-) |
| 1995 | 23,1 | 247 | 393 | -146 |
| 1996 | 23,1 | 238 | 399 | -161 |
| 1997 | 23,0 | 255 | 354 | -99 |
| 1998 | 23,4 | 266 | 309 | -43 |
| 1999 | 23,4 | 260 | 308 | -102 |
| 2000 | 23,3 | 270 | 310 | -40 |
| 2001 | 23,4 | 275 | 380 | -105 |
| 2002 | 23,4 | 259 | 421 | -162 |
| 2003 | 23,2 | 256 | 470 | -214 |
| 2004 | 22,7 | 272 | 492 | -220 |
| 2005 | 23,4 | 273 | 411 | -138 |
| 2006 | 23,6 | 306 | 415 | -109 |
| 2007 | 23,8 | 364 | 390 | -26 |

За период с 1995–2007 гг численность постоянного населения района постепенно увеличивалось, только в 2004 году наблюдалось снижение .Данная ситуация сложилась из-за значительной естественной убыли населения в 2004 г. – 220 человек.

В целом демографическая ситуация отражает общероссийские тенденции:

- сокращение численности и старение населения; снижение рождаемости до уровня, не обеспечивающего простого численного замещения поколения родителей их детьми;

- сокращение доли лиц моложе трудоспособного возраста;

- усиление влияния миграционных процессов (отрицательное сальдо миграции).

Таблица 2.16 содержит общие данные о демографической структуре населения, представленные статуправлением Якшур-Бодьинского района по состоянию на 01.01.2008.

Таблица 2.16.– Данные о демографической структуре населения Якшур-Бодьинского района на 01.01.2008, чел.

| Возрастная группа населения | На 01.01.2008 |
| --- | --- |
| До 1 года, 1–5 лет | 1196 |
| 6–17 лет | 2780 |
| 16–59 – мужчины, 16–54 – женщины | 13947 |
| Население в пенсионном возрасте: Мужчины – 60лет и старше, Женщины – 55 лет и старше | 5890 |

На основании предоставленных данных можно сделать вывод, что большая часть населения Якшур-Бодьинского района находится в трудоспособном возрасте (около 60 %). Население в пенсионном возрасте составляет 25 % от общей численности населения района. Наименьшая по численности, возрастная группа «до 1 года» и «1–5 лет», составляет 5 %.

Таблица 2.17 содержит представленные администрацией Якшур-Бодьинского района информацию о трудовых ресурсах и маятниковой миграции трудящихся.

Таблица 2.17 – Трудовые ресурсы Якшур-Бодьинского района и маятниковая миграция трудящихся на 01.01.2007, чел.

| Из всего населения, находящегося в трудоспособном возрасте: Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Население района всего | 23813 |
| в том числе: |  |
| в трудоспособном возрасте | 13947 |
| из них |  |
| - неработающие инвалиды и льготные пенсионеры |  |
| - лица, занятые в домашнем и подсобном хозяйстве | 500 |
| - учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 360 |
| Незанятое население, нуждающееся в трудоустройстве | 1500 |
| из него |  |
| - имеющие статус «безработные» | 100 |
| - прочие | 1400 |
| население в пенсионном возрасте | 5890 |
| из него |  |
| - работающие пенсионеры |  |
| - работающие подростки до 16 лет |  |
| Трудовая маятниковая миграция |  |
| выезжают на работу из района - всего | 800 |
| из них |  |
| - в соседние районы (в Бодью) | 100 |
| - в Ижевск | 700 |
| Общая численность занятых в экономике района | 8500 |

- 3 % – лица, занятые в домашнем и подсобном хозяйстве;

- 2,5 % – учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства.

Данные по неработающим инвалидам и льготным пенсионерам предоставлены не были.

В трудоустройстве нуждаются 1500 человек, но только порядка 7 % из них официально имеют статус «безработные».

Выводы:

Сокращение численности населения происходит в основном из-за превышения смертности над рождаемостью. Демографическая ситуация в Якшур-Бодьинском районе, как и в Удмуртской Республике является относительно благополучной по сравнению с другими регионами России и Приволжского Федерального округа; тем не менее всё более углубляющиеся в Удмуртии процессы ведут к тому, что население будет «стареть», т. е. в его составе увеличится доля пожилых людей и сократится доля молодежи.

В трудоспособном возрасте находится около 60% населения района(13947 человек). Безработица минимальная. В дальнейшем население в трудоспособном возрасте будет сокращаться, это следуют учитывать при размещении на территории Якшур-Бодьинского района новых предприятий различных отраслей.

### Экономический (производственно-хозяйственный) комплекс

На территории района зарегистрировано более двухсот предприятий и организаций различных форм собственности. Крупные промышленные предприятия на территории района сосредоточенны в c. Лынга (Лынгинское сельское муниципальное образование), с. Чур (Чуровское сельское муниципальное образование); с. Якшур-Бодья (Якшур-Бодьинское сельское муниципальное образование).

Основа промышленного потенциала района — нефтедобыча. Развиваются также деревообрабатывающая промышленность, производство силикатного кирпича, хлебобулочных изделий, асфальтобетона. В малом и среднем бизнесе занято 11% населения.

Удельный вес добычи полезных ископаемых в общем объеме промышленного производства увеличился с 29 % в 2002 г. до 36 % в 2005 г. Основной объем по стоимости (99,8 %) приходится на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых, в т.ч. 85,3 % – на добычу нефти. Из общего объема добытой нефти (8-10 млн. т в год) около 90 % реализуется за пределы Удмуртии, так как республика не располагает мощностями по первичной переработке нефти и сопутствующих газов.

В Удмуртии добывается 2,2 % нефти РФ или 11 % ПФО, объемы добычи нефти ежегодно наращиваются. Основными нефтедобывающими компаниями на территории республики являются ОАО «Удмурт-нефть» (в 2006 г. на ее долю пришлось 58 % объемов нефтедобычи), ООО «Белкам-нефть» (23 %), входящие в холдинг «РуссНефть» и ООО «РНК» (12 %).

ОАО «Удмуртнефть» ведет разработку 24 нефтяных месторождений, расположенных на территории 12 районов республики. В составе ОАО «Удмуртнефть» пять нефтегазодобывающих управлений: НГДУ «Игра», «Воткинск», «Киенгоп», «Гремиха», «Сарапул». В Якшур-Бодьинском районе добычу ведет НГДУ «Киенгоп». На территории района разрабатываются 4 месторождения.

Предприятие ежегодно добывает порядка 6 миллионов тонн нефти, что составляет почти 60 процентов от общего объема добычи нефти в Удмуртии.

Удмуртская нефть считается трудной: она высоковязкая, с большим содержанием смолы, парафина и воды. Специалистами компании наработан огромный опыт разработки месторождений, в том числе и со сложным геологическим строением. «Удмуртнефть» является одним из отраслевых полигонов по испытанию и внедрению принципиально новых высокоэффективных методов разработки месторождений нефти с высокой и повышенной вязкостью, не имеющих аналогов в мировой практике.

Таблица 2.18 содержит основные предприятия Якшур-Бодьинского района и виды выпускаемой продукции в разрезе отраслей.

Таблица 2.18 - Основные предприятия Якшур-Боьинского района и виды выпускаемой продукции в разрезе отраслей.

| Наименование отрасли | Основные виды выпускаемой продукции | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство |  |  |
| ООО «Родина» | Растениеводство и животноводство | Варавайское сельское МО д. Варавай; д. Кочиш |
| ООО «Рассвет» | Растениеводство и животноводство | Варавайское сельское МО,д. Зеглуд |
| ООО «Имени Фрунзе» | Растениеводство и животноводство | Якшурское сельское МО,д. Якшур |
| ООО «Югдон» | Растениеводство и животноводство | Якшурское сельское МО,д. Выжоил, д. Нижний Пислеглуд; Кекоранское сельское МО,д. Порва |
| ООО «Исток» | Растениеводство и животноводство | Кекоранское сельское МО,д. Сюровай |
| ООО «Кирова» | Растениеводство и животноводство | Мукшинское сельское МО, д. Мукши |
| ООО «Восток» | Растениеводство и животноводство | Мукшинское сельское МО,д. Кыква |
| СПК «Старозятцинский» | Растениеводство и животноводство | Старозятцинское сельское МО,д. Алгазы,д. Лигрон,Новокаравайский выселок, СтароКаравайский выселок |
| ООО «Кедр» | Растениеводство и животноводство | Пушкаревское сельское МО,д. Кионгоп |
| ООО «Каури-СХП» | Растениеводство и животноводство | Чернушинское сельское МО,с. Люкшудья |
| Строительство и промышленное производство |  |  |
| ООО «Строймастер» | Строительство | с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д. 94 |
| ГУП «Удмуртавтодор» | Ремонт и содержание автомобильных дорог | с. Якшур-Бодья, ул. Гребенщикова, д. 10 |
| ЗАО «Строитель-2» | Строительство | с. Якшур-Бодья, ул. Кирова, д.8 |
| АО «СТЭК» | Строительство | с. Якшур-Бодья, ул. Ленина, д. 28 |
| ООО «Стройкамень» | Производство стройматериалов | с. Чур, проезд Заводской |
| Лесохозяйственное производство |  |  |
| «Якшур-Бодья лес» – филиал ГУ «Удмуртлес» | Лесохозяйственное производство | с. Якшур-Бодья, ул. Боровпая, д. 3 |
| ООО «Леспромбаза» | Промышленность, лесозаготовка | с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д. 69 |
| Лынгинский ЛПХ ОАО «ИЖмебель» | Лесозаготовка | С. Лынга |
| Коммунальные услуги |  |  |
| ЗАО «Агропромсервис» | Производство тепловой энергии | с. Якшур-Бодья, ул. Ленина, д. 28 |
| МУ УК «Соцкомсервис» | Коммунальные услуги | с. Якшур-Бодья, ул. Ленина, д. 33 а |
| ООО «Энергия» | Производство тепловой энергии | с. Якшур-Бодья, ул. Ленина, д. 33а |
| Производство продуктов питания |  |  |
| ЗАО «Перерабатывающий завод» | Производство колбасных изделий | с. Чур, ул. Коммунаров |
| Нефтяная отрасль |  |  |
| ОАО «Удмуртнефть» | Добыча нефти по месторождениям | г. Ижевск, Красноармейская |
| -Киенгопское месторождение |  |  |
| -Чутырское месторождение |  |  |
| -Лудошурское месторождение |  |  |
| -Бегешкинское месторождение |  |  |
| -Южно-Киенгопское месторождение |  |  |
| -Якшурское месторождение |  |  |

Сельское хозяйство - важное направлений экономики Якшур-Бодьинского района. Помимо сельскохозяйственных предприятий в районе имеются фермерские хозяйства.

Сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства возделывают зерновые и зернобобовые; выращивают картофель и прочие корнеплоды. В животноводстве преобладают молочное и мясное направления.

Таблица 2.19 содержит основные показатели сбора зерновых, поголовья скота, производства молока и мяса, предоставленные администрацией Якшур-Бодьинского района.

Таблица 2.19 – Производство сельскохозяйственной продукции в Якшур-Бодьинском районе за 2007–2008 гг.

| Показатель | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерновые | цн. | 88868 | 79240 |
| Картофель | цн. | 10344 | 8180 |
| Корнеплоды (овощи) | цн. | 200 (1000) | 500 (720) |
| Поголовье телят | ед. | 2389 | 2289 |
| Поголовье крупного рогатого скота | ед. | 6296 | 6031 |
| Поголовье лошадей | ед. | 77 | 68 |
| Производство молока | цн. | 71622 | 71794 |
| Производство мяса | цн. | 5860 | 5523 |

Из таблицы видно, что по сравнению с 2007 г. сократились показатели по сбору зерновых, картофеля, а также по производству мяса. Уменьшилось поголовье телят, лошадей и крупного рогатого скота.

Незначительный прирост имеют показатели по производству молока и сбору корнеплодов.

Заметную роль в экономическом комплексе района играет сфера рекреации и социальная сфера. В южной части Якшур-Бодьинского района сосредоточено несколько ведомственных и частных рекреационных: санаториев и оздоровительных лагерей. Это оздоровительные лагеря «Березовая роща» и «Прометей», клуб-отель «Радуга», оздоровительный комплекс «Заря».

Кроме этого в различных населенных пунктах района расположены учреждения социальной защиты и здравоохранения  республиканского значения:

- Чуровская республиканская туберкулезная больница;

- Республиканский детский санаторий «Селычка»;

- Дом-интернат для умственно-отсталых детей - Учреждение социального обслуживания «Канифольный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»;

- Государственное стационарное учреждение социального обслуживания УР «Селычинский психоневрологический интернат»;

- Государственное стационарное учреждение социального обслуживания УР «Якшур-Бодьинский психоневрологический интернат» (с. Дом-интернат Маяк).

Выводы:

Экономический комплекс района диверсифицирован; в районе развито промышленное производство, сельскохозяйственная и лесная промышленность, а также функционирует ряд социальных и рекреационных объектов, обслуживающих жителей соседних районов и всей республики в целом. Южная часть района имеет ярко выраженную рекреационную специфику, западная – агропромышленную. Два крупнейших населенных пункта: села Чур и Якшур-Бодья не являются моноотраслевыми. В с. Чур помимо нескольких промышленных предприятий может развиваться рекреационная сфера, с. Якшур-Бодья является промышленным и административным центром, а также предоставляет услуги социального и коммерческого обслуживания сельскохозяйственным поселениям района и территориям, где ведется нефтедобыча.

Добыча и транспортировка нефти является лидирующей отраслью в районе. Перспективы развития этой отрасли, имеющей республиканское значение, в настоящее время зависят от ряда факторов.

В недрах Удмуртии сосредоточено более 600 млн. тонн начальных разведанных извлекаемых запасов нефти. В настоящее время выработанность начальных извлекаемых запасов промышленных категорий составляет 45 процентов, а остаток запасов соответственно 55 процентов. Такое соотношение позволяет, по оценкам экспертов, осуществлять устойчивую нефтедобычу в среднесрочный период.

По состоянию на 1 января 2004 года на территории Удмуртской Республики открыто 115 месторождений нефти, из них 40 находятся в нераспределенном фонде.

В 2003 году получен прирост запасов нефти 0,151 млн. тонн, что составляет 1,8 процента от годового уровня добычи нефти. Для сравнения, в 2001 году прирост запасов составлял 64,6 процента.

Нарушение баланса между приростом запасов и объемами добычи нефти обусловлено сокращением геологоразведочных работ в связи с ликвидацией целевого государственного инвестиционного источника финансирования геологоразведочных работ, каким являлись отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, и отсутствием механизмов стимулирования геологического изучения недр за счет собственных средств недропользователей.

В сложившихся условиях воспроизводству сырьевой базы углеводородов может способствовать использование механизма лицензирования недропользования с предоставлением участков недр для геологического изучения за счет средств недропользователей и участков недр нераспределенного фонда месторождений углеводородов для геологического изучения и добычи.

Основным вопросом, влияющим на территориальное развитие Якшур-Бодьинского района, является перспективы начала освоения разведанных, но не эксплуатируемых сегодня  месторождений, находящихся не только в восточной, но и в западной и центральной частях района: Есенейского, Ошворцевско-Дмитриевского, Коробовского, Тукмачевского. Последние два месторождения частично находятся на территории предлагаемых ООПТ республиканского значения. Все месторождения в случае начала их эксплуатации вызовут вывод из сельскохозяйственного использования значительных по площади территорий и снизят значение агрокомплекса для экономики района до минимума.

Ключевыми проблемами промышленного комплекса, сдерживающими поступательное развитие экономики, являются:

- высокая степень физического и морального износа основных фондов, недостаточные темпы замещения устаревшего оборудования, наличие значительного числа предприятий лесной и лесоперерабатывающей промышленности, производства строительных материалов с устаревшим технологическим укладом и низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции, не обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления технологической базы;

- недостаточный уровень освоения новых видов наукоемкой конкурентоспособной продукции, незначительная доля инновационно-активных предприятий;

- ужесточение условий конкуренции для предприятий обрабатывающей промышленности вследствие дальнейшей либерализации внутреннего рынка и готовящегося присоединения России к ВТО;

- низкие темпы структурных преобразований в промышленности, отсутствие условий, необходимых для создания благоприятного предпринимательского климата, включая развитие малого и среднего бизнеса, и обеспечения высокой степени инвестиционной привлекательности республики и ее промышленного комплекса;

- снижение технологического и кадрового потенциала, вследствие длительной недозагрузки производственных мощностей предприятий;

- недостаточное применение энерго- и ресурсосберегающих технологий;

- недостаточное внимание проблемам охраны окружающей среды, низка доля затрат на природоохранные мероприятия в общем объеме инвестиций.

Решение указанных проблем требует принятия мер по активизации инвестиционной и инновационной деятельности с целью модернизации и реконструкции производства, повышения его эффективности и обеспечения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Все это определяет реализацию целенаправленной промышленной политики, нацеленной на повышение внутренней и внешней конкурентоспособности приоритетных отраслей и производств, на стимулирование и поддержку структурных сдвигов в сторону отраслей и видов экономической деятельности с высокой долей добавленной стоимости, использующих современные технологии и квалифицированные кадры.

С учетом сложившейся ситуации основной задачей района становится сохранение действующих предприятий, их переоснащение, использование преимуществ: обеспеченности транспортной и инженерной инфраструктурой, близости к сырьевым ресурсам, а также более эффективное использование существующих производственных площадей, создание на них новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе. Формирование новых крупных инвестиционных площадок для промышленного производства в районе не планируется.

Потенциал сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий мясомолочной промышленности позволяет полностью обеспечить потребности населения района  в основных видах продуктов питания. В то же время территория района не является благоприятной для сельского хозяйства (в сравнении с южными районами республики).

Предприятия, которые смогли адаптироваться к рынку, осуществляют модернизацию оборудования, занимаются внедрением новых видов продукции, налаживают кооперативные отношения с сельскохозяйственными товаропроизводителями, имеют потенциал для наращивания производства.

Меры по преодолению кризисных процессов в агропромышленном комплексе, позволили сохранить производственный потенциал села и стабилизировать объемы производства сельскохозяйственной продукции. Однако еще не в полной мере преодолены факторы, сдерживающие развитие агропромышленного комплекса.

Основным лимитирующим фактором, снижающим эффективность использования всех производственных ресурсов агропромышленного производства, препятствующим освоению прогрессивных технологий и затрудняющим проведение назревших структурных преобразований в АПК стало снижение почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий. Для сохранения плодородия почв необходимы значительные затраты, а снижение уровня доходности сельскохозяйственных организаций не позволяет приобретать необходимое количество минеральных удобрений и вывозить на поля органические удобрения, что ведет к потере урожая, снижению объемов производства продукции растениеводства.

За последние десять лет в силу различных причин произошло не только абсолютное сокращение числа занятых в сельскохозяйственном производстве в целом, но и, что особенно тревожит, ухудшился качественный состав и профессиональный уровень специалистов. Поэтому крайне актуальной остается проблема кадрового обеспечения сельскохозяйственных организаций квалифицированными работниками, повышение престижа труда на селе.

Можно предположить, что в период реализации СТП района до 2025 года численность работающих в сельском хозяйстве Якшур-Бодьинского района будет незначительно снижаться. Сельское хозяйство будет развиваться в центральных и западных поселениях района. Перспективы развития сельского хозяйства в нефтедобывающих районах остаются неопределенными.

Рекреационная отрасль в экономике района будет играть все более важную роль. В качестве перспективных видов отдыха, которые могут развиваться на территории района, можно отметить:

- долгосрочный отдых, в том числе детский

- активный отдых, охоту и рыболовство

- краткосрочный дачный отдых

Сохранится роль района в предоставлении услуг социальной защиты и здравоохранения на республиканском уровне.

### Социальное и коммунально-бытовое обслуживание населения

Социальная инфраструктура Якшур-Бодьинского района включает учреждения культуры (библиотеки и сельские клубы), учреждения образования (детские сады и школы), спортивные объекты и учреждения здравоохранения.

#### Дошкольные образовательные учреждения

На территории Якшур-Бодьинского района в настоящее время расположено 19 дошкольных образовательных учреждений. Общая проектная вместимость – 1190 мест, фактически данные учреждения посещают 1139 человек.

Каждое образовательное учреждение обслуживает в среднем 2 населенных пункта.

#### Учреждения среднего образования

В Якшур-Бодьинском районе работает 20 общеобразовательных учреждений, в том числе 2 школы-интерната, 5 начальных школ-детских садов, 1 открытая (сменная). Суммарная проектная вместимость 4287 человек. Фактически посещаемость составляет 2801 человек.

Одно образовательное учреждение обслуживает в средним 4 населенных пункта, а некоторые и все населенные пункты сельского муниципального образования.

Более 50 % общеобразовательных учреждений района имеют автобусы.

По данным Якшур-Бодьинского УНО второй смены в учреждениях среднего образования нет. Группы продленного дня есть в 70 % школ района.

#### Здравоохранение и социальное обеспечение

На территории Якшур-Бодьинского района расположены Центральная районная больница, ГУ здравоохранения «Чуровская республиканская туберкулезная больница» Министерства здравоохранения Удмуртской Республики, 3 участковые больницы, 1 центр врача общей практики и 26 фельдшеро-акушерских пунктов (ФАП).

Количество посещений в смену (фактически): по больницам – 586 человек, по ФАП и амбулаториям – 665 человек.

Около 50 % зданий медицинских учреждений Якшур-Бодьинского района нуждаются в реконструкции.

#### Физкультурно-спортивные сооружения

По информации, предоставленной Якшур-Бодьинским муниципальным автономным учреждением «Информационно-культурный центр», на территории района спортивные объекты расположены в трех сельских муниципальных образованиях:

- Кекоранское сельское муниципальное образование (д. Сюровай) – спортивный зал;

- Варавайское сельское муниципальное образование (д. Зеглуд) – спортивный зал;

- Чуровское сельское муниципальное образование (с. Чур) – спортивный зал.

Единовременная пропускная способность каждого из указанных спортивных объектов – 35 человек.

#### Учреждения культуры и искусства

В Якшур-Бодьинском районе следующие учреждения культуры:

- 20 сельских клубов;

- 18 библиотек;

- 1 районная библиотека;

- 1 информационно-культурный центр;

- 1 районный краеведческий музей;

- 1 дом ремесел.

Как правило, сельский клуб и библиотека находятся в одном здании. Техническое состояние зданий, в которых расположены учреждения культуры, в целом удовлетворительное, более 30 % сооружений требует капитального или текущего ремонта.

#### Образовательные учреждения дополнительного образования детей

В Якшур-Бодьинском районе 3 образовательных учреждения дополнительного образования детей:

-Одно учреждение спортивного профиля - МОУ ДОД «Якшур-Бодьинская детско-юношеская спортивная школа»;

-Два учреждения детского творчества - МОУ ДОД «Якшур-Бодьинский центр детского творчества; МО УДОД «Якшур-Бодьинская детская школа искусств».

Все учреждения находятся в селе Якшур-Бодья.

#### Учреждения социальной защиты

В Якшур-Бодьинском районе находится значительное количество учреждений социальной защиты, в том числе и республиканского значения:

- Два центра социального обслуживания - Муниципальное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков» Якшур-Бодьинского района  и Центр социального обслуживания населения Якшур-Бодьинского района;

- Дом-интернат для умственно-отсталых детей - Учреждение социального обслуживания «Канифольный детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»;

- Два психоневралгических интерната - Государственное стационарное учреждение социального обслуживания УР «Селычинский психоневрологический интернат»; Государственное стационарное учреждение социального обслуживания УР «Якшур-Бодьинский психоневрологический интернат» (с. Дом-интернат Маяк).

Все учреждения социальной защиты, за исключением  Якшур-Бодьинского психоневрологического интерната в с. Дом-интернат Маяк расположены в рекреационной зоне в южной части района вдоль федеральной автодороги.

#### Кладбища

На территории Якшур-Бодьинского района расположены 11 действующих кладбищ и одно закрытое. Все действующие кладбища имеют резерв для захоронений. Общая суммарная площадь кладбищ 27,9 га.

Таблица 2.20– Перечень кладбищ на территории Якшур-Бодьинского района

| № п/п | Наименование | Местоположение | Действующее или закрытое | Территория, га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. резерв |
| 1 | Старозятцинское | Старозятцинское сельское муниципальное образование с. Старые Зятцы | действующее | 7,5 | 1,5 |
| 2 | Харынское | Старозятцинское сельское МО, д. Алгазы | действующее | 2,0 | 0,7 |
| 3 | Гопгуртское | Старозятцинское сельское МО, д. Гопгурт | действующее | 1,0 | 0,5 |
| 4 | Кургальское | Кекоранское сельское МО, д. Кургальск | действующее | 1,0 | 0,5 |
| 5 | Чернушинское | Чернушинское сельское МО, с. Новая Чернушка | действующее | 2,2 | 2,0 |
| 6 | Чуровское | Чуровское сельское МО, с. Чур | действующее | 2,6 | 0,5 |
| 7 | Большеошворицкое | Большеошворицкое сельское МО, д. Большие Ошворцы | действующее | 3,2 | 0,5 |
| 8 | Кекоранское | Кекоранское сельское МО, с. Кекоран | действующее | 2,4 | 0,4 |
| 9 | Иж-Забегаловское | Большеошворцинское сельское МО, д. Иж-Забегалово | действующее | 1,5 | 0,5 |
| 10 | Вожьяковское | Чуровское сельское МО, д. Вожьяк | действующее | 0,6 | 0,1 |
| 11 | Якшур-Бодьинское № 1 | Якшур-Бодьинское сельское МО, с. Якшур-Бодья | закрытое | 3,0 | - |
| 12 | Якшур-Бодьинское № 2 | Якшур-Бодьинское сельское МО, с. Якшур-Бодья | действующее | 7,0 | 3,5 |
|  | ВСЕГО |  |  | 34 | 10,7 |

Выводы:

Детские дошкольные учреждения

Размещение детских дошкольных учреждений в сельских муниципальных образованиях Якшур-Бодьинского района в целом организованно достаточно равномерно. В каждом сельском поселении есть как минимум одно детское дошкольное учреждение, а в Якшур-Бодьинском поселении таких учреждений пять. При этом проектная вместимость дошкольных учреждений данного поселения 465 мест, а фактическая – 543, то есть наблюдается дефицит мест.

Подобная ситуация (недостаток мест в детских садах) наблюдается в Селычинском и Якшурском муниципальных образованиях. В Чернушинском поселении, при наличии трех дошкольных учреждений, в двух дефицит мест, а одно заполнено почти на 70%.

По предоставленным данным 60 % зданий требуют капитального ремонта и сохранятся до 2025 г.

Однако решить данную проблему эффективнее не путем ремонта старых зданий, а вводом в эксплуатацию новых, хорошо оснащенных детских дошкольных учреждений. Одно такое учреждение сможет заменить несколько, находящихся в технически плохом состоянии.

Общеобразовательные учреждения

Общеобразовательные учреждения в Якшур-Бодьинском районе размещены достаточно равномерно, в каждом сельском поселении района есть образовательное учреждения, исключение составляет Якшурское поселение. В указанном поселении школ нет, население обучается в учреждениях Якшур-Бодьинского поселения.

Проблемой является плохое техническое состояние зданий, где расположены учебные заведения - необходимость капитального ремонта 55 % общеобразовательных учреждений Якшур-Бодьинского района.

Решить данную проблему эффективнее не путем ремонта старых зданий, а вводом в эксплуатацию новых, хорошо оснащенных учебных заведением. Одно такое учреждение сможет заменить несколько, находящихся в технически плохом состоянии, с морально устаревшим оборудованием, расположенных в малонаселенных пунктах. Учитывая хорошее транспортное обеспечение, в нем могут обучаться жители соседних сельских поселений.

Здравоохранение

Учреждения здравоохранения размещены по территории района равномерно, количество мест в стационарах превышает норматив и реальную потребность. В Якшур-Бодьинском районе достаточно фельдшерско-акушерских пунктов. Якшур-Бодьинская центральная районная больница фактически заполнена на 30%.

В результате увеличения финансирования из федерального бюджета и бюджета республики приобретено диагностическое оборудование, автотранспорт, медикаменты, вакцины, улучшилось оказание первичной медицинской помощи. Пополнился парк автомашин скорой помощи. Принимаемые меры позволили снизить заболеваемость по большинству социально-значимых заболеваний.

Основной проблемой является низкое техническое состояние фельдшерско-акушерских пунктов – более 40% зданий нуждаются в ремонте и реконструкции.

Учреждения дополнительного образования детей

Учреждения дополнительного образования для детей размещены только в с. Якшур-Бодья. Необходимо наращивать обеспеченность данными учреждениями в районе. При размещении объектов социального обслуживания необходимо предусматривать размещение учреждений дополнительного образования при школах, детских садах, клубах.

Учреждения социальной защиты

Все учреждения социальной защиты Якшур-Бодьинского района являются учреждениями республиканского значения. Большинство из них находятся в южной части района в зоне рекреации. Техническое состояние зданий учреждений находятся в целом в удовлетворительном состоянии. Требуется текущий или капитальный ремонт.

Физкультурно-спортивные учреждения

В настоящее время, ввиду длительного срока эксплуатации, физкультурно-спортивные сооружения устарели Школьные спортивные площадки и спортивное оборудование находятся в неисправном либо непригодном состоянии, что приводит к травматизму и гибели детей.

Физкультурно-спортивные учреждения нуждаются в ремонте, а в случаях сильного технического износа, необходимо строительство новых.

Учреждения культуры и искусства

В Якшур-Бодьинском районе учреждения культуры и искусства есть в каждом сельском муниципальном образовании, в основном, сельский клуб и библиотека.

Техническое состояние зданий учреждений находятся в целом в удовлетворительном состоянии. Требуется текущий или капитальный ремонт.

Необходимо оптимизировать сеть существующих библиотек. Осуществлять это лучше всего путем их филиализации, а не закрытия.

Кладбища

СЗЗ от кладбищ устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Сельские кладбища относятся к V классу с СЗЗ 50 метров.

Все кладбища, кроме одного, расположенного в селе Якшур-Бодья (Якшур-Бодьинское № 1), действующие, у всех есть резерв территории. В селе Якшур-Бодья захоронения осуществляются на кладбище Якшур-Бодьинское № 2, резерв территории имеется.

Предложения по расширению существующих кладбищ и размещению новых разрабатываются в составе генеральных планов поселений.

### Жилищный фонд

По данным, предоставленным администрацией Якшур-Бодьинского муниципального района, на 01.01.2008 г. общая площадь жилых помещений района составляет 413,154 тыс. кв. м.

Площадь жилых помещений в частных домах 248,821 тыс. кв. м, в многоквартирных жилых домах 164,331 тыс. кв. м. Следовательно, 60 % жилищного фонда приходится на частный сектор.

По материалу стен преобладает дерево – 258,876 тыс. кв. м (60 % жилищного фонда).

Меньше всего жилых строений из монолита – 0,29 тыс. кв. м (0,07 % жилищного фонда).

Большинство строений относятся к периоду 1946–1970 гг.

По предоставленным данным на 01.01.2008 оборудовано:

- газом сетевым, сжиженным 85,194 тыс. кв. м жилых помещений (20 %);

- водопроводом 301,429 тыс. кв. м жилых помещений (73 %);

- канализацией 93,725 тыс. кв. м жилых помещений (23 %);

- отоплением 150,72 тыс. кв. м жилых помещений (36 %);

- горячим водоснабжением 26,28 тыс.кв. м жилых помещений (6 %);

- ваннами 74,909 тыс. кв. м жилых помещений (18 %).

Преимущественно жилой фонд пополняется за счет индивидуального жилья. В таблице 2.21 представлены данные по годам возведения индивидуального и многоквартирного жилья

Таблица 2.21 – Данные по годам возведения индивидуального и многоквартирного жилья.

| Годы возведения | Индивидуального жилья (число домов, ед.) | Многоквартирного жилья (число домов, ед.) |
| --- | --- | --- |
| До 1920 г. | 16 | 2 |
| 1921-1945 | 242 | 22 |
| 1946-1970 | 1848 | 250 |
| 1971-1995 | 1796 | 1070 |
| После 1995 | 946 | 41 |

Выводы:

Жилой фонд пополняется преимущественно за счет частных строений, как следствие растет спрос на земельные участки.

По мнению экспертов, индивидуальное жилищное строительство развивается в республике медленными темпами, поскольку банки неохотно идут на ипотечное кредитование покупок земли. Банки считают, что земельный рынок в Удмуртии развит слабо, а земля в связи с этим пока неликвидна. Земельный рынок Удмуртии находится в начальной стадии развития. Его уже рассматривают как перспективный для вложения, но четкие правила игры здесь пока отсутствуют. Между тем, в ближайшее время ситуация может серьезно измениться, поскольку массовая скупка земель разного назначения для дальнейшей перепродажи уже началась.

Себестоимость индивидуального строительства обходится дешевле строительства многоэтажного жилья, так как основная часть затрат в многоэтажках уходит на подведение коммуникаций. Все объекты в загородном доме, включая гараж, баню, огородный массив, находятся «под боком», что удобно и не отнимает много времени. К тому же люди начали заботиться о своем здоровье, соответственно, экология занимает не последнее место.

В области ЖКХ идут преобразования с учетом нового жилищного кодекса. Необходимо решать проблемы собственности, экономного отношения к услугам и ресурсам, модернизации оборудования и сетей.

## Транспортные связи и транспортное обслуживание

Транспортное обслуживание Якшур-Бодьинского муниципального района осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

Основу транспортного каркаса района составляет автодорога федерального значения «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Волга» и участок железной дороги Ижевск – Балезино (анализ железнодорожной сети будет выполнен после получения данных).

Основным транспортным узлом района является с. Якшур-Бодья.

### Автомобильные дороги

Автодорога «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Волга», следуя по направлению от Ижевска, проходит через с. Якшур-Бодья с юга и идёт далее на запад в сторону г. Перми.

Федеральная автодорога «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Волга» имеет протяженность по территории района - 39 км, довольно высокую - II и III техническую категорию и значительную транспортную нагрузку.

На дороге имеются пять мостов через реки Важойка, Иж, Селычка, Карашурка и Якшурка. Перечень дорог регионального значения на территории района содержит таблица 2.22.

Таблица 2.22 - Перечень дорог регионального назначения Якшур-Бодьинского района.

| № п/п | Автомобильные дороги | Категория | Общая протяженость, км | из них с твердым покрытием, км | Интенсивность, авт.сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Подъезды к городам Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга» – Чур | IV | 13,8 | 13,8 | 552 |
| 2 | Ст. Чур – Малая Итча | IV, V | 11 | 11 |  |
| 3 | «Подъезды к городам Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга»-ст. Лынга | IV | 9 | 9 | 263 |
| 4 | Пушкари – Маяк | V | 4 | 3,5 | 65 |
| 5 | Пушкари – Большие Ошворцы | V | 3 | 3 |  |
| 6 | «Якшур-Бодья – Шаркан» – Чекеровский | V | 6 | 1 |  |
| 7 | «Подъезды к городам Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга» – Патраки | V | 5,3 | 5,3 | 158 |
| 8 | Якшур-Бодья – Красногорское | IV, V | 54,5 | 54,5 | 539 |
| 9 | Якшур-Бодья – Верхний Пислеглуд | V | 4,1 | 4,1 | 92 |
| 10 | Якшур-Бодья – Шаркан | IV | 21,3 | 21,3 | 671 |
| 11 | «Якшур-Бодья – Шаркан» – Кыква | IV | 2,8 | 2,8 | 160 |
| 12 | «Подъезды к городам Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга» – Киенгоп – Петуньки | IV | 21,3 | 21,3 | 513 |
| 13 | Старые Зятцы – Узи | V | 7 | 7 |  |
| 14 | Старые Зятцы – Варавай | V | 17 | 13,5 | 276 |
| 15 | «Старые Зятцы – Узи» – Старокаравайский выселок | V | 1,3 | 1,3 |  |
| 16 | «Якшур-Бодья – Красногорское» – Давыденки | V | 8 | 8 |  |
| 17 | «Старые Зятцы – Узи» – Зеглуд | V | 2,5 | 2,5 |  |
| 18 | «Старые Зятцы – Узи» – Каравай | V | 2,5 | 2,5 |  |
| 19 | Якшур-Бодья – Выжоил | V | 5,076 | 5,076 |  |
|  | ИТОГО |  | 199,476 | 190,476 |  |

Кроме рассмотренных выше дорог федерального и регионального назначения в Якшур-Бодьинском районе имеются местные дороги (таблица 2.23).

Таблица 2.23 - Перечень дорог местного назначения Якшур-Бодьинского района.

| № | Наименование дороги | Протяженность, км |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Полевая | Грунтовая |  |
| 1 | «Як-Бодья – Шаркан» – Дмитриевка – Кутоншур – Урсо | 10,5 | 3,5 | 7,0 |  |
| 2 | «Як-Бодья – Шаркан» – Рудинский | 0,7 |  | 0,7 |  |
| 3 | «Як-Бодья – Шаркан» – Кенервай | 5,0 | 2,5 | 2,5 |  |
| 4 | «Старые Зятцы – Варавай» – Билигурт | 4,5 |  | 4,5 |  |
| 5 | «Як-Бодья – Красногорское» – Лысово – Новое Пастухово | 5,4 |  | 5,4 |  |
| 6 | «Як-Бодья – Красногорское» – Каравай | 1,8 |  | 1,8 |  |
| 7 | «Як-Бодья – Красногорское» – Гопгурт | 1,1 |  | 1,1 |  |
| 8 | «Як-Бодья – Красногорское» – Лынвай | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 9 | «Як-Бодья – Шаркан» – Кечшур | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 10 | «Як-Бодья – Шаркан» – Кесвай | 0,4 | 0,4 |  |  |
| 11 | «Подъезд к г. Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга» – Бабашур | 3,0 | 3,0 |  | В том числе сеть внутренних проездов |
| 12 | «Як-Бодья – Красногорское» – Кекоран | 6,0 | 6,0 |  |  |
| 13 | «Старые Зятцы – Варавай» – Ср. Уйвай | 3,5 | 3,5 |  |  |
| 14 | «Старые Зятцы – Узи» – Артемьевцы | 0,8 | 0,8 |  |  |
| 15 | «Подъезд к г. Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга» – Кионгоп – Петуньки – Кыква» – Сильшур – Вож | 1,6 | 1,6 |  |  |
| 16 | «Чур – Малая Итча» – Большая Итча | 1,8 | 1,8 |  |  |
| 17 | Дорога ОАО «Удмуртнефть» – Иж Забегалово – Красный | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 18 | Дорога ОАО «Удмуртнефть» – Гожмувыр | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 19 | Лынга – Новокулюшево | 1,5 |  | 1,5 |  |
| 20 | «Подъезд к г. Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга» – Кионгоп – Петуньки – Кыква» – Кадилово | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 21 | «Подъезд к г. Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга» – Кионгоп – Петуньки – Кыква» – Сямпи | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 22 | «Кыква – Мукши» – Кионгоп | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 23 | Дорога ОАО «Удмуртнефть» – Бегешка | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 24 | «Як-Бодья – Красногорское» – д. Порва | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 25 | Заря – Люкшудья | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 26 | «Подъезд к г. Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга» – Липовка | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 27 | Дорога ОАО «Удмуртнефть» – Чекерово | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 28 | Ст. Зятцы – Кузьминцы | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 29 | Селычка – Солнечный | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 30 | Як-Бодья – Альман | 0,8 |  | 0,8 |  |
| 31 | Новая Чернушка – Новая Вожойка | 2,0 |  | 2,0 |  |
| 32 | Новая Чернушка –Люкшудья | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 33 | Мукши – Иж Забегалово | 1,0 |  | 1,0 |  |
| ИТОГО |  | 75,7 | 23,4 | 52,3 |  |

На рассмотренных  автомобильных дорогах расположено 14 моста, состояние которых характеризуется следующими показателями (Таблица 2.24).

Таблица 2.24 - Характеристика мостовых сооружений

| № | Наименование водотока | Наименование дороги | Ближайший населенный пункт | Длина моста по настилу,м | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ручей | Як-Бодья – Красногорское | д. Н. Пислеглуд | 24,6 | уд |
| 2 | р. Лоза | Як-Бодья – Красногорское | д. Прыч | 36,0 | уд |
| 3 | р. Б. Кутык | Як-Бодья – Красногорское | д. Н. Зятцы | 10,5 | неуд |
| 4 | р. Важойка | Подъезд к г. Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга» | – | 15,10 | уд |
| 5 | р. Иж | Подъезд к г. Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга» | – | 40,0 | уд |
| 6 | р. Селычка | Подъезд к г. Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга» | п. Селычка | 26,9 | уд |
| 7 | р. Карашурка | Подъезд к г. Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга» | д. Карашур | 24,1 | уд |
| 8 | р. Якшурка | Подъезд к г. Ижевск и Пермь от а/д М-7 «Волга» | с. Як-Бодья | 23,1 | уд |
| 9 | р. Чернушка | ст. Чур – Малая Итча | д. Вожняк | 23,10 | уд |
| 10 | р. Селычка | «Ижевск – Глазов» – Чур | – | 35,4 | неуд |
| 11 | р. Безымянка | «Ижевск – Глазов» – Чур | – | 10,5 | неуд |
| 12 | р. Чур | «Ижевск – Глазов» – Чур | п. Чур | 40,9 | неуд |
| 13 | ручей | Пушкари – Ошворцы | д. Чешкет | 14,1 | уд |
| 14 | р. Селычка | Як-Бодья – Выжоил | – | 24,1 | хор |

Из таблицы видно, что только около 71% мостов находятся в удовлетворительном состоянии.

В целом автодорожная сеть покрывает район достаточно равномерно, обеспечивая хорошую связь всех поселений между собой, с районным центром и соседними районами. Общая протяженность дорог регионального значения 199,467 км. Плотность автодорог составляет 0,176 км/км. кв. Дорогами регионального значения связаны более 70% населенных пунктов района, доступ в остальные населенные пункты осуществляется по местной дорожной сети.

Однако многие участки существующей сети автодорог нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, так как их эксплуатационные характеристики не отвечают присвоенной технической категории.

### Железнодорожный транспорт.

По территории Якшур-Бодьинского района Удмуртской республики проходит магистральная железнодорожная линия Балезино (Чепца) – Зилай – Ижевск (участок Агрыз – Ижевск – Зилай). Этот участок предназначен для пропуска угловых транзитных вагонопотоков, обеспечения работы с местным грузом, перевозка пассажиров. Участок Агрыз – Ижевск – Зилай является рокадным, связывающим Южный и Северный ходы Горьковской железной дороги.

Протяженность участка железнодорожной магистрали по территории района составляет 36 км. Среднесуточное количество проходящих по линии пар поездов составляет 17 пар, в том числе 7 пассажирских и 10 грузовых.

На проходящем по территории района участке железнодорожной магистрали Балезино (Чепца)-Зилай-Ижевск в пределах района расположены 4 станции:

Таблица 2.25 - Характеристика железнодорожных станций, находящихся на территории Якшур-Бодьинского района.

| Название станции | Местоположение | Класс | Назначение | Отправлено пассажиров, пасс. в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Угловой | ось поста ЭЦ на 110 км ПК 6 + 99,33 (от станции Пибаньшур) | 5 | промежуточная | 5115 |
| Чур | ось пассажирского здания на 99 км ПК 9 + 27,8 | 5 | промежуточная | 10676 |
| Кекоран | ось ПЗ на 91 км ПК 5 + 38,5 | 5 | промежуточная | 2489 |
| Пастухово | ось поста ЭЦ на 82 км ПК 0 + 23,65 | 5 | промежуточная | 1541 |
|  | На перегоне Пастухово – Лоза на 78 км ПК 4 имеется примыкание, приписанное к станции Пастухово. Грузовая работа производится на железнодорожном пути необщего пользования ОАО «Ижмебель», расположенном на примыкании 78 км (Лынга). |  |  |  |

Действующая железная дорога соединяет Якшур-Бодьинский район с железнодорожной сетью России. Железнодорожные ветка ведет в Ижевск.

Территорию Якшур-Бодьинского района обслуживает ОАО «РЖД» («Горьковская железная дорога»  Ижевское отделение). Через станции, расположенные в пределах района следует 1 пара поездов дальнего следования. Остановки осуществляются на всех станциях, расположенных в пределах Якшур-Бодьинского района..

Таблица 2.26 – Расписание поездов, проходящих через станции, расположенные в пределах Якшур-Бодьинского района

| Отправление | Прибытие | Режим движения | Станция отправления | Станция назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на конечные станции |  |  |  |  |
| 02:52 | 08:49 | ежедневно | Яр | Ижевск |
| 17:43 | 23:27 | ежедневно | Ижевск | Яр |

Показатели участков железной дороги, проходящих по территории Якшур-Бодьинского района Удмуртской республики приведены в таблице 2.27.

Таблица 2.27 - Характеристика участков железной дороги.

| Наименование участков | Протяженность участков, км | Количество главных путей | Тип тяги | Размеры движения поездов (пар поездов в сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Балезино (Чепца) – Зилай – Ижевск | 36 | 1 | автономная | 17 |

### Автомобильный транспорт

#### Грузовой транспорт

Грузовые перевозки по территории Якшур-Бодьинского района осуществляются ЗАО «Автоколонна 1226», которая находится в г. Ижевске.

#### Наземный общественный транспорт

Работа наземного общественного транспорта по обеспечению пассажироперевозок с различными видами целей и связей осуществляется автобусными маршрутами ОАО «ИПОПАТ», находящееся в г. Ижевск, Буммашевская, 5.

Центральная автостанция Якшур-Бодьинского района находится в с. Якшур-Бодья, ул. Пушиной, д.70.

Таблица 2.28.содержит реестр пригородных маршрутов Якшур-Бодьинского района.

Таблица 2.28 – Реестр пригородных маршрутов Якшур-Бодьинского района.

| Номер маршрута | Наименование маршрута | Протяжённость маршрута, км |
| --- | --- | --- |
| 130 | Якшур-Бодья – Старые Зятцы | 43,0 |
| 173 | Якшур-Бодья – Варавай | 52,4 |
| 174 | Якшур-Бодья – Сосновка | 32,8 |
| 125 | Якшур-Бодья – Чур | 22,0 |
| 128 | Якшур-Бодья – Лынга | 20,4 |

#### Индивидуальный транспорт.

По данным ОГИБДД МВД по Удмуртской Республике зарегистрировано следующее количество автомототранспорта и прицепов к ним на 01.01.2008 г. (таблица 2.29).

Таблица 2.29 - Сведения о наличии автомототранспорта в Якшур-Бодьинском районе.

| Виды транспорта | Количество транспортных средств, ед. |
| --- | --- |
| Автобусов, из них частных | 61 23 |
| Грузовых, из них частных | 620 492 |
| Легковых, из них частных | 3865 3779 |
| Итого автомобилей | 4546 |
| Мотоциклов, мотороллеров, мопедов | 1311 |

Выводы

Сеть автодорог регионального значения покрывает район достаточно неравномерно, что диктуется особенностями системы расселения. В то же время автодороги обеспечивают хорошую связь всех поселений района между собой, с районным центром и соседними районами. Дорогами регионального значения связаны более 50 % населенных пунктов района. Доступ в остальные населенные пункты осуществляется по местной дорожной сети и по дорогам необщего пользования.

Проблемы и особенности транспортного обслуживания территории муниципального района заключаются в следующем:

- отставание темпов развития сети автомобильных дорог района от темпов роста транспортных потоков;

- несоответствие параметров дорог техническим нормативам и современным требованиям безопасности движения;

- значительное количество населенных пунктов восточной части района обслуживается только дорогами необщего пользования, находящимися в ведении предприятий, выполняющих добычу нефти в районе;

- недостаточное количество транспортных связей с соседними районами;

- недостаточно эффективное использование возможностей железнодорожного транспорта для пассажирских перевозок внутри района.

## Инженерная инфраструктура

### Газоснабжение

По территории Якшур-Бодьинского района проходит один транзитный магистральный газопровод высокого давления газопровод «Ямбург – Тула» (2 нитки диаметром 1400 мм).

Данный газопровод является транзитным и обслуживается ДОАО «Пермтрансгаз» – региональным газотранспортным предприятием РАО «Газпром». Длина остальных газопроводов высокого давления, протянутых по территории района 73,0 км. Длина всех остальных газопроводов, вместе с уличной разводкой, примерно 200,00 км.

На территории района газифицировано всего 1289 квартир и 22 котельные.

Уровень газификации района очень низок, всего 19,2 %.

Таблица.2.30 - Анализ газификации по поселениям.

| Сельские поселения Якшур-Бодьинского муниципального района | Количество населенных пунктов | Газифицировано | Уровень газификации, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Большеошворицкое сельское муниципальное образование | 7 | 0 | 0 |
| Варавайское сельское муниципальное образование | 7 | 0 | 0 |
| Кекоранское сельское муниципальное образование | 8 | 1 | 12 |
| Лынгинское сельское муниципальное образование | 3 | 0 | 0 |
| Мукшинское сельское муниципальное образование | 9 | 2 | 22 |
| Пушкаревское сельское муниципальное образование | 6 | 1 | 17 |
| Селычинское сельское муниципальное образование | 5 | 0 | 0 |
| Старозятцинкое сельское муниципальное образование | 13 | 0 | 0 |
| Чернушинское сельское муниципальное образование | 4 | 0 | 0 |
| Чуровское сельское муниципальное образование | 6 | 1 | 17 |
| Якшурское сельское муниципальное образование | 9 | 3 | 33 |
| Якшур-Бодьинское сельское муниципальное образование | 3 | 1 | 33 |
| ИТОГО | 80 | 9 | 12 |

Население не газифицированных сел и деревень обеспечиваются сжиженным газом. Использование сжиженного газа населением для бытовых целей вполне конкурентоспособно по сравнению с использованием природного газа при сезонном потреблении, а также в населенных пунктах, расположенных на удаленном расстоянии от существующих газораспределительных сетей.

В таких пунктах крупные потенциальные потребители отсутствуют, а население имеет возможность использовать для отопления альтернативные и относительно недорогие по сравнению с природным газом виды топлива: дрова, уголь или другие источники тепла.

Выводы:

Якшур-Бодьинский район является одним из наименее газифицированных районов Удмуртской республики. Дальнейшая газификация района будет происходить в рамках Республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской Республики».

### Электроснабжение

Якшур-Бодьинский район своего собственного источника электроэнергии не имеет. За пределами границ района расположены центры питания: Ижевская ГЭС, Нижнекамская ГЭС.

На территории Якшур-Бодьинского района функционируют 216 трансформаторных подстанций. Протяженность электрических сетей по территории района 925,1 км, из них ветхих – 260 км.

Электроснабжение потребителей Якшур-Бодьинского района осуществляется через электроподстанции (далее ПС) 110 и 35 кВ. На территории района расположено 14 электроподстанций.

Таблица 2.31 - Краткая характеристика ПС Якшур-Бодьинского района

| № | Наименование и номер | Напряжение, кВ | примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Якшур-Бодья» | 110/35/10 | основная электроподстанция |
| 2 | ПС «Мукши» | 35/10 |  |
| 3 | ПС «Пионерская» | 35/10 |  |
| 4 | ПС «Сириус» | 35/10 |  |
| 5 | ПС «Чур» | 35/10 |  |
| 6 | ПС «Старые Зятцы» | 35/10 |  |
| 7 | ПС «Лудошур» | 35/10 | нет точных данных по напряжению; нет данных по местоположению(поставлена самостоятельно) |
| 8 | ПС «Николаевская» | 110/10 | промышленная ПС; нет точных данных по напряжению и местоположению |
| 9 | ПС «Кыква» | 110/10 | промышленная ПС; нет точных данных по напряжению и местоположению |
| 10 | ПС «Киенгоп» | 110/10 | промышленная ПС; нет точных данных по напряжению и местоположению |
| 11 | ПС «Бегеши» | 35/10 | промышленная ПС; нет точных данных по напряжению и местоположению |
| 12 | ПС «Карашур» | 35 | нет данных; не нанесена на карту |
| 13 | ПС «Селычка» | 35 | нет данных; не нанесена на карту |
| 14 | ПС «Люкшудья» | 35 | нет данных, не нанесена на карту |

Более подробная информация по электроснабжению Якшур-Бодьинского района предоставлена не была.

Выводы

Оборудование электроподстанций энергосистемы и распределительной сети с многолетним сроком эксплуатации, физически и морально устарело, и для дальнейшей работы требуется его реконструкция и модернизация. Оценить потребность в электроэнергии нефтедобывающего комплекса с использованием имеющихся данных не представляется возможным. С учетом того, что в районе не планируется реализации проектов, требующих значительных энергоресурсов, можно предположить, что район в достаточной степени обеспечен электроэнергией.

### Теплоснабжение

Теплоснабжение капитальной застройки поселков, населенных пунктов и предприятий Якшур-Бодьинского района осуществляется от различных отопительных и производственно-отопительных котельных.

В районе действуют муниципальные тепловые сети, находящиеся на балансе предприятий ЖКХ (12 отопительных котельных, принадлежащих МУУК «СКС»), муниципальные тепловые сети, находящиеся на балансе Администрации (28 отопительных котельных), а также ведомственные тепловые сети, снабжающие теплом объекты ЖКХ (2 ведомственные котельные, принадлежащие ООО «Агропромсервис»).

В качестве основного топлива в котельных используется природный газ, а также каменный уголь, дрова и электроэнергия.

Жилой сектор усадебного типа обеспечиваются теплом от индивидуальных источников тепла, топливом для которых служит природный газ, уголь, дрова и жидкое топливо.

Тепловые сети проложены надземно и подземно в непроходных каналах и бесканально. Общая протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) в районе составляет, ориентировочно, 21,60 км, из них 7,00 км ветхих сетей. Тепловые сети имеют высокую степень износа.

Выводы

Состояние котельного оборудования, в основном, удовлетворительное, в то время как тепловые сети имеют большой процент износа.

### Водоснабжение

Источником водоснабжения муниципального района являются артезианские воды. Общее суточное потребление воды питьевого качества по району составляет около 390,0 тыс. куб. м. (по данным на 2006 год). Всего по району 57 населенных пунктов, в которых имеется водозабор. Район дефицита воды не испытывает.

Качество воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением отдельных скважин, в которых пробы воды не соответствовали гигиеническим нормативам по показателям жесткости, содержанию железа, нитратов, сульфатов, сухому остатку. Район относится к обеспеченным артезианской водой, кроме того, в районе имеются системы промводоснабжения, которые обслуживаются МАУ УК «СоцКомСервис» и обеспечивают водой технического качества сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Количество отбираемой воды соответствует утверждённым лимитам на отбор подземных вод.

Якшур-Бодьинский район обслуживается одним предприятием коммунального хозяйства МАУ УК «СоцКомСервис», всего в районе 52 ведомственных артезианских скважин.

Общая протяжённость водопроводных сетей по всем видам собственности в районе составляет 214 км, в том числе ЖКХ муниципальных образований – 140 км.

Информация о водных объектах, использующихся как источники хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов, расположенных на территории Якшур-Бодьинского района представлены в таблице 2.32.

Таблица 2.32 - Информация о водных объектах, использующихся как источники хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов

| Наименование водного объекта | Адрес | Числ. населения, пользующегося водой из скважины, чел. |
| --- | --- | --- |
| Скважина № 1022 | с. Якшур-Бодья, ул. Ворошилова, 1а | 6700 |
| Скважина № 33915 | с. Якшур-Бодья, ул. Авангардная, 26а |  |
| Скважина № 15385 | с. Якшур-Бодья, ул. Кирова, 6а |  |
| Скважина № 36-95 | с. Якшур-Бодья, ул. Полевая, 12 |  |
| Скважина № 58534 | с. Якшур-Бодья, ул. Гребенщикова |  |
| Скважина № 77491 | с. Якшур-Бодья, ул. Молодежная, 12а |  |
| Скважина № И22-95 | с. Якшур-Бодья, ул. Есенина, 14а |  |
| Скважина № И57-89 | с. Якшур-Бодья, ул. Азина, 18а |  |
| Скважина № 1167 | д. Лысово, ул. Дружбы, 39 | 15 |
| Скважина № 1575 | д. Нижний Пислеглуд, ул. Молодежная, 36-2а | 222 |
| Скважина № 68899 | д. Нижний Пислеглуд, ул. Комсомольская, 7а |  |
| Скважина № 1586 | д. Малые Ошворцы | 88 |
| Скважина № 1781 | д. Сюровай, ул. Майская, 20 | 329 |
| Скважина № 472 | д. Новая Вожойка, ул. Новая | 144 |
| Скважина № 1532 | д. Кекоран | 241 |
| Скважина № 70502 | с. Новая Чернушка, ул. Центральная | 542 |
| Скважина № 226 | с. новая Чернушка, ул. Садовая |  |
| Скважина № 63363 | д. Порва, ул. Садовая, 12 | 329 |
| Скважина № 3163 | д. Порва, ул. Новая, 2 |  |
| Скважина № 1423а | д. Иж-Забегалово, ул. Пушиной | 62 |
| Скважина № 2967 | д. Пушкари | 165 |
| Скважина № 1554 | д. Кесвай, ул. Центральная | 92 |
| Скважина № 533 | с. Старые Зятцы, ул. Октябрьская, 11 | 1152 |
| Скважина № 25987 | с. Старые Зятцы, ул. Советская, 58 |  |
| Скважина № 29-45 | с. Старые Зятцы, ул. Свободы |  |
| Скважина № 1780 | д. Богородское, д. 58 | 61 |
| Скважина № 1423 | д. Большие Ошворцы | 368 |
| Скважина № 1029 | д. Пислеглуд, ул. Центральная, 49 | 70 |
| Скважина № 50705 | д. Якшур, ул. Садовая, 10 | 308 |
| Скважина № 2437 | с. Лынга, ул. Юбилейная, 1б | 505 |
| Скважина № 50126 | с. Лынга, ул. Дачная, 1а |  |
| Скважина № 2877 | д. Якшур, ул. Комсомольская, 3в | 309 |
| Скважина № 1003 | д. Пушкари, ул. Новая | 166 |
| Скважина № 202 | д. Варавай | 252 |
| Скважина № 1469 | д. Кочиш | 54 |
| Скважина № 1532 | д. Кыква, ул. Советская, 13 | 278 |
| Скважина № 2162 | д. Дмитриевка | 22 |
| Скважина № 2880 | д. Урсо | 24 |
| Скважина № 112 | с. Селычка, ул. Центральная, 30 | 491 |
| Скважина № 1289 | д. Патраки, ул. Азина, 23а | 70 |
| Скважина № 1727 | д. Выжоил, ул. Гусева, 1а | 158 |
| Скважина № 63344 | д. Липовка, ул. Лесная, 3а | 52 |
| Скважина № 1030 | д. Вожьяк | 16 |
| Скважина № 293 | д. Малая Итча | 106 |
| Скважина № 1706 | д. Большая Итча | 6 |
| Скважина № 20935 | с. Чур, ул. Советская | 270 |
| Скважина № 1382 | д. Мукши, ул. Радужная, 3 | 251 |
| Скважина № 837 | д. Мукши, ул. Молодежная, 20 |  |
| Скважина № 2295 | д. Чекерово, ул. Советская, 19 | 90 |
| Скважина № 157 | д. Зеглуд, ул. Поселковая, 19 | 98 |
| Скважина № 2532 | д. Зеглуд, ул. Нагорная,12 |  |

Выводы:

Район дефицита воды не испытывает.

Вода во многих скважинах не соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, что требует её дополнительной подготовки.

Дальнейшее развитие системы водоснабжения района требует переоценки существующих запасов подземных вод, эксплуатируемых горизонтов.

### Канализация

Централизованная система канализации в Якшур-Бодьинском районе имеется только в д. Мукши, д. Пушкари, с. Дом-интернат «Маяк», с. Канифольный, с. Солнечный, с. Старые Зятцы, с. Чур и с. Якшур-Бодья.

Общая протяжённость сетей водоотведения в Якшур-Бодьинском районе 5,4 км.

Более подробная информация по канализации Якшур-Бодьинского района предоставлена не была.

Выводы:

Система канализации Якшур-Бодьинского района на сегодняшний день развита слабо и не отвечает современным требованиям благоустройства, требуется дальнейшее её развитие, в частности, строительство новых очистных сооружений и насосных станций.

### Связь

Услуги телефонной связи в Якшур-Бодьинском районе предоставляются Межрайонным Узлом Электросвязи (МУЭС) ОАО «Волга Телеком» филиал в Удмуртской Республике. Службы связи предоставляют абонентам района широкий спектр телекоммуникационных услуг связи.

Услуги почтовой связи обеспечивает ФГУП «Почта России». Более подробная информация по связи в Якшур-Бодьинском районе предоставлена не была.

## Историко-культурный и рекреационный потенциал

### Памятники истории и культуры

Схемой территориального планирования Удмуртской республики предусмотрен ряд мероприятий по Формированию историко-культурного каркаса республики по следующим направлениям:

- Мероприятия по углублению и расширению исследований историко-культурного наследия Удмуртской Республики;

- Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования историко-культурного наследия;

- Мероприятия по сохранению и развитию районов и местностей, имеющих особый характер историко-культурного наследия и особые условия его использования;

- Мероприятия по использованию историко-культурного наследия.

СТП Удмуртии в частности предлагаются следующие комплексные мероприятия:

- Подготовка Положения о порядке разработки и утверждения списка и статуса исторических сельских поселений Удмуртской Республики. Обеспечение их развития на основе соответствующей градостроительной документации. Выявление, фиксация и придание статуса «исторических поселений» регионального значения сельским населенным пунктам, обладающим ценным культурным наследием;

- Расширение списка памятников истории и монументального искусства, по мере дальнейшего развития краеведческой и памятников охранной деятельности, путем включения новых объектов, связанных с событиями и лицами богатой истории Удмуртии;

- Выявление культурных и природных достопримечательностей на основных исторических дорогах;

- Выявление и сохранение этнографического наследия, расширение сети музеев, развитие ремесел и промыслов;

- Разработка схем территориального планирования муниципальных районов и муниципальных образований с учетом решений Схемы территориального планирования Удмуртской Республики в части сохранения и использования культурного наследия.

Схемой территориального планирования Удмуртской республики предлагается перечень населенных пунктов, где сложились значительные комплексы или располагаются выдающиеся объекты культурного наследия, которые могут послужить основой для формирования историко-культурного каркаса на территории республики. Перечень населенных пунктов-претендентов на статус исторических, предлагается рассматривать как предварительный, являющийся предпосылкой для проведения комплексных исследований на местах архитекторами, археологами, историками и краеведами, в сочетании с обсуждениями с местными органами самоуправления и широкой общественностью.

В число населенных пунктов, которым предлагается присвоить статус исторических поселений, вошли следующие села Якшур-Бодьинского района:

- село Якшур-Бодья,

- село Кекоран,

- село Старые Затцы

В настоящее время в Якшур-Бодьинском районе на государственной охране состоят 5 объектов культурного наследия. Все они относятся к объектам регионального значения. Вновь выявлены 37 объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Среди вновь выявленных преобладают памятники истории (75 %), остальные объекты представляют собой памятники архитектуры, археологии и искусства (25 %).

Общее число памятников истории и культуры составляет 42 объектов.

Таблица 2.33 содержит общие показатели по объектам культурного наследия Якшур-Бодьинского района.

Таблица 2.33 – Общие показатели по объектам культурного наследия Якшур-Бодьинского района

| Виды объектов культурного наследия | Количество объектов, состоящих на государственной охране |  |  | Количество вновь выявленных объектов | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральные | Региональные | Итого |  |  |
| Археология | - | - | - | 2 | 2 |
| История | - | 4 | 4 | 28 | 32 |
| Искусство | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Архитектура | - | - | - | 6 | 6 |
| Всего | - | 5 | 5 | 37 | 42 |

Таблица 2.34 – 2.37 содержит перечень объектов культурного наследия регионального значения на территории Якшур-Бодьинского района. Объекты культурного наследия федерального значения на территории района отсутствуют.

Таблица 2.34 – Перечень объектов культурного наследия регионального значения на территории района

| № п/п | Категория объекта | Наименование объекта | Местонахождение объекта (адрес) | Документ о принятии под охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регионального значения | Братская могила коммунистов, павших от рук кулацкой банды в 1920 г. | Якшур-Бодьинский с. Старые Зятцы | Постановление СМ УАССР от 29.12.49г. №1993 |
| 2 | Регионального значения | Памятник борцам за Советскую власть, погибшим в 1920 г. от рук контрреволюционеров | Якшур-Бодьинский с.Старые Зятцы | Постановление СМ УАССР от 25.03.68г. №115 |
| 3 | Регионального значения | Братская могила красноармейцев, погибших в годы гражданской войны | Якшур-Бодьинский с.Якшур-Бодья | Постановление СМ УАССР от 29.12.49г. №1993 |
| 4 | Регионального значения | Обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | Якшур-Бодьинский д. Кыква | Постановление СМ УАССР от 25.03.68г. №115 |
| 5 | Регионального значения | Бюст Героя Советского Союза Ф.А.Пушиной (1922-1943гг.) | Якшур-Бодьинский с. Якшур-Бодья | Постановление СМ УАССР от 05.12.79г. №362 |

Таблица 2.35 – Памятники археологии

| № | Название объекта | Тип | Датировка | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Каравайское ("Поркар") | городище | 9-10вв н.э. | руч. Кыркызья (П), р. Арлеть(П), 1.5 км к ЮВ от д. Каравай |
| 7 | Патраки 1 | поселение | 16-20вв н.э. | безымян.руч.(П), прав.приток р. Нязь, прав. приток р. Лоза, 3 км к С от д.Патраки |

Таблица 2.36 – Памятники архитектуры (Памятники культового зодчества)

| № | Наименование объекта | Датировка | Автор | Местонахождение (адрес) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Казанская церковь | 1878 | Купинский | с. Старые Зятцы |
| 9 | Рождественская церковь | 1847, 1913 | Чарушин И.А. | с. Кекоран |

Таблица 2.37 – Памятники архитектуры

| № | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Бывшее церковно-приходское училище | н/д | с.Старые Зятцы, ул.Советская, 12 |
| 11 | Ясли | н/д | с.Старые Зятцы, ул.Советская, 8 |
| 12 | Бывший дом-магазин Кулябина И.М. | к.19 в. | с.Кекоран |
| 13 | Усадьба И.Г.Иванова | 19 в. | с.Якшур-Бодья |

В результате анализа территории района был выявлен населенный пункт, где сосредоточенны памятники архитектуры: с. Старые Зятцы (Старозятцинское МО).

Выводы

На территории района располагается 2 вновь выявленных памятника археологии: могильники и стоянки древнего человека, которые находятся преимущественно в долинах рек вне границ населенных пунктов. Территории памятников не определены, паспортизация для большинства памятников не проводилась. Застройка населенных пунктов, в районе которых расположены памятники археологии, не может проводиться до выполнения раскопок и фиксации границы территории памятка.

Границы территории памятников не установлены, проекты зон охраны не разработаны. Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в порядке, установленном соответствующим законом субъекта Российской Федерации.

### Объекты рекреации и туризма

В схеме территориального планирования Удмуртской Республики выделено 5 перспективных туристско-рекреационных районов, Якшур-Бодьинский район ни к одному из районов не относится.

Якшур-Бодьинский район с севера примыкает с севера к Завьяловскому району, который окружает столицу Удмуртской республики – г. Ижевск. Расстояние от Ижевска до границ района – чуть более 20 км.

В СТП Удмуртской Республики отмечается, что в Якшур-Бодьинским районе, как пригородном районе по отношению к Ижевску, наиболее развит рекреационно-оздоровительный комплекс. В южной части Якшур-Бодьинского района сосредоточено несколько ведомственных и частных рекреационных учреждений республиканского значения: санаториев и оздоровительных лагерей. Это Оздоровительные лагеря «Березовая роща» и «Прометей», Клуб-отель «Радуга», Оздоровительный комплекс «Заря», Республиканский детский санаторий «Селычка». Подъезд к большинству учреждений отдыха осуществляется со стороны автодороги федерального значения «Подъезд к г. Ижевску и г. Перми от а/д М-7 «Волга».

Также в южной части района расположено несколько садово-дачных товариществ, участки в которых принадлежат в основном жителям Ижевска.

Перечень садоводческих товариществ приводится в таблице 2.38.

Таблица 2.38 - Перечень садоводческих товариществ

| № | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Связист» | c. Новая Чернушка |
| 2 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Поречье» | с. Новая Чернушка |
| 3 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Меридиан» | н/д |
| 4 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Чуровское» | с. Чур |
| 5 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Буммашевец-3» | д. Чернушка |
| 6 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Сириус» | н/д |
| 7 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Дачный» | д. Иж-Забегалово |

Рекреационный потенциал района высок, что обусловлено высокой долей лесных территорий - более 75% района занято лесами. Недалеко от деревни Малые Ошворцы МО «Пушкарёвское» Якшур-Бодьинского района берут свое начало две реки – Иж и Вотка, давшие в свое время жизнь Воткинскому и Ижевскому заводам.  На территории района расположено большое количество родников, изобилие мелких рек и ручьев.

Богат район и памятниками природы. Общая площадь земель особо охраняемых природных территорий составляет 8 681,03 га - около 5% территории района. Известен за пределами Удмуртии охотничий заказник «Потерянный ключ», где ведутся работы по акклиматизации сибирской косули. Недалеко от деревни Якшур растет вековая сосна, получившая название сосна – Борть. На территории района также находится еще один охотничий заказник – Чекеровский.

В то же время в районе практически нет памятников архитектуры, исторических населенных мест. Наиболее значимым памятником истории является Участок железной дороги "Ижевск-Балезино", построенный в годы Великой Отечественной войны.

Выводы:

Рекреационный потенциал Якшур-Бодьинского района характеризуется «пригородной» спецификой по отношению к г. Ижевску. Среди положительных факторов, которые  могут повлиять на реализацию этого потенциала наличие значительного числа функционирующих рекреационных объектов, традиционная приверженность жителей Ижевска к отдыху на территории района, а также наличие природных заказников и богатых охотничьих угодий.

В Якшур-Бодьинском районе могут развиваться следующие виды туризма и рекреации: Основными муниципальными образованиями, где могут размещаться рекреационные и туристические объекты, являются Муважинское, Алнашское, Варзи-Ятчинское, Кузебаевское, Писеевское поселения.

- культурно-познавательный;

- сельский;

- экологический;

- активный (большинство видов);

- лечебно-оздоровительный отдых.

Для формирования туристской инфраструктуры, необходимо:

- опережающее развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, гостиничного бизнеса, учреждений сервиса.

- разработка туристических маршрутов;

- на стадии разработки генеральных планов поселений определить участки под размещение гостиниц, гостевых домов небольшой вместительности, сельских гостевых домов;

- предложить площадки для организации специализированных учреждений активного отдыха – конно-спортивных центров и  кемпингов, строительство которых может вестись на деньги инвесторов.

# Комплексный анализ территории района

Анализ комплексного развития территории Якшур-Бодьинского района проводится по двум направлениям:

- оценка населенных пунктов района по комплексу социально-экономических, природно-экологических, инфраструктурных и других факторов;

- оценка территории района в целом с точки зрения ограничений и потенциала градостроительного освоения.

В результате анализа определяются группы населенных пунктов и территории вне границ населенных пунктов, для которых выявляется оптимальный вид перспективного  градостроительного освоения с точки зрения эффективности вложений в развитие территории, либо устанавливаются ограничения на градостроительное развитие.

Для каждой группы населенных пунктов и участков разрабатывается перечень мероприятий, обеспечивающий реализацию предложений схемы территориального планирования

Система сельского расселения района оценивается по комплексу факторов, влияющих на качество жизни в населенном пункте и определяющих потенциал его развития. Целью оценки является определение режимов перспективного развития и застройки населенных пунктов. В числе возможных режимов:

- развитие населенного пункта как опорного центра расселения;

- естественное развитие населенного пункта;

- специализация населенного пункта;

- реализация скрытого потенциала населенного пункта  - строительство объектов социального обслуживания, развитие транспортной и инженерной инфраструктур;

- ликвидация населенного пункта.

Оценка населенных пунктов выполняется по следующим группам факторов:

- обеспеченность населенного пункта инженерной инфраструктурой;

- транспортная доступность населенного пункта;

- оценка по комплексу социально-экономических характеристик;

- состояние окружающей среды, природные и историко-культурные характеристики территории.

Оценка по каждой группе факторов формируется путем суммирования пофакторных оценок. Для того, чтобы избежать излишней детализации, каждая группа факторов ограничена 5-6 параметрами, которые подлежат объективной (в случае возможности однозначной фиксации наличия того или иного фактора) или экспертной оценке - когда наличие или влияние фактора может быть установлено только субъективным путем.

Большинство факторов оцениваются в положительных баллах. Только в группе факторов «Состояние окружающей среды, природные и историко-культурные характеристики» выявляется частная подгруппа факторов, негативно влияющих на потенциал развития населенного пункта. Как следствие, формируется оценка со знаком минус.

Результатом оценки для населенного пункта является суммарный бал, в соответствии с которым населенные пункты ранжируются таким образом, что каждый может быть отнесен к одной из трех групп (рангов):

- где оцениваемая группа факторов проявляется в наибольшей степени;

- где оцениваемая группа факторов близка к средней по району;

- где оцениваемая группа факторов не проявляется или проявляется незначительно.

После завершения частной оценки населенных пунктов выполняется комплексная оценка, в которой учитываются все полученные частные оценки. Комплексная оценка выполняется двумя способами:

- все полученные баллы суммируются. Каждому населенному пункту приписывается общий балл;

- экспертным образом совмещаются ранжированные оценки.

При выполнении комплексной оценки путем суммирования баллов веса баллов в каждой частной группе факторов принимаются одинаковыми. Иными словами один балл, полученный за наличие централизованного водоснабжения, равен одному баллу, полученному за автобусное сообщение в населенном пункте - эти факторы полагаются равнозначными для потенциала развития населенного пункта.

Суммирование баллов позволяет свести результаты оценки в простую табличную форму или визуализировать их в виде картограмм. Населенные пункты ранжируются на 5 групп, границы рангов устанавливаются экспертом методом естественных групп.

Данный способ позволяет представить результаты оценки наглядно, хотя и в некоторой степени упрощенно. При таком подходе в итоговой оценке теряется специфика частных положительных и отрицательных оценок того или иного населенного пункта.

Совмещение ранжированных оценок может быть наилучшим образом визуализировано в виде картодиаграмм средствами бизнес картографии, предлагаемой современными геоинформационными системами. При данном подходе в комплексной оценке сохраняется специфика полученных ранее частных оценок. Это позволяет сравнивать населенные пункты не только по принципу «лучше - хуже» или «более перспективен - менее перспективен», но и выявить типологию населенных пунктов и учитывать специфику их позитивных характеристик и недостатков на дальнейших этапах при формировании пакета мероприятий в составе схемы территориального планирования.

## Оценка социально-экономических, природно-экологических, инфраструктурных и других аспектов современного развития населенных пунктов района

Для каждого вида оценки населенных пунктов приводится перечень оцениваемых факторов (в скобках дается условное название фактора, используемое при построении оценочных таблиц), пояснения по методике присвоения баллов, перечень исходной информации, использованный при оценке, и оценочная таблица для всех населенных пунктов района.

### Обеспеченность населенных пунктов инженерной инфраструктурой

Оценивается наличие в населенном пункте:

- Газоснабжения (ing_gas);

- Централизованного водоснабжения (ing_water);

- Централизованного теплоснабжения (ing_heat);

- Очистных канализационных сооружении (ing_sewing).

При наличии того или иного вида инженерной инфраструктуры населенный пункт получает один балл. При наличии газоснабжения населенному пункту присваивается два балла. Это обусловлено тем, что газоснабжение является наиболее ресурсоемким (за исключением электроснабжения, которое, как правило, имеется во всех населенных пунктах района) из всех видов инженерного обеспечения развития территории и наибольшим образом влияет на потенциал градостроительного освоения.

Такой подход позволяет исключить субъективность, которая характерна для экспертной оценки. Для получения общей оценки баллы суммируются (ing_complex). Максимальный суммарный балл, который может быть получен населенным пунктом за инженерное обеспечение – 5 баллов.

Исходными данными для частной оценки служат сведения, предоставленные организациями, эксплуатирующими объекты инженерной инфраструктуры и администрацией района.

Таблица 3.1 - Оценка населенных пунктов Якшур-Бодьинского района по обеспеченности  инженерной инфраструктурой

| Населенный пункт | ing_gas | ing_water | ing_heat | ing_sewing | ing_complex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бегеш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большие Ошворцы | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Гожмувыр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иж-Забегалово | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| Красный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лудошур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Билигурт | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Варавай | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Даниловцы | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Зеглуд | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Кочиш | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Сред. Уйвай | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Филимоновцы | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Богородское | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| д. Кекоран | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| Кургальск | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| Лысово | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| Пислеглуд | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Порва (кекор) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| с. Кекоран | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Сюровай | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Лынга | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Нов. Пастухово | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| Новокулюшево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дмитриевка | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| Кадилово | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| Кутоншур | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| Кыква | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Мукши | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Сильшур-Вож | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| Сямпи | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| Урсо | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| Чекерово | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| Дом-интернат Маяк | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Кенервай | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кечшур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кионгоп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мал. Ошворцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пушкари | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Бегешка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канифольный | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Селычка | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Солнечный | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Стар. Вожойка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алгазы | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Артемьевцы | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| Гопгурт | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Давыденки | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Каравай | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Кесшур | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Кузьминцы | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Лигрон | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 |
| Лынвай | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 |
| Новокаравайский | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Порва (староз) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Старокаравайский | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Старые Зятцы | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Заря | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Люкшудья | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Нов. Вожойка | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
| Новая Чернушка | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Бол. Итча | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Вожьяк | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 |
| Малая Итча | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 |
| Угловая | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Чернушка | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Чур | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Альман | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Бабашур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выжоил | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Кесвай | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ниж. Пислеглуд | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Патраки | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Соловьи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Якшур | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Карашур | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Липовка | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Якшур-Бодья | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |

Уровень обеспеченности населенных пунктов района инженерной инфраструктурой относительно невысок - интегральный средний балл равен 1,52. Очевидно, на результаты оценки повлиял низкий уровень газификации района.

В группу населенных пунктов, получивших оценку выше среднего значения (всего 9 населенных пунктов) попали практически все крупные газифицированные  населеннее пункты. В то же время, часть населенных пунктов, к которым подведен газопровод высокого давления, но не выполнена разводка газопроводов низкого давления по территории, получили оценку 1 за обеспеченность газоснабжением.

Группа населенных пунктов, получивших среднюю оценку, наиболее многочисленна – 43 населенных пункта. В группу населенных пунктов, получивших оценку ниже среднего значения, попали населенные пункты, практически не обеспеченные инженерной инфраструктурой. Преимущественно это населенные пункты, находящиеся в восточной части района, в том числе и относительно крупные, такие как д. Иж-Забегалово, д. Чекерово, д. Малые Ошворцы.

### Транспортная доступность населенных пунктов

Оцениваются следующие параметры:

- Наличие доступа в населенный пункт по дороге с твердым покрытием (tr_cover);

- Наличие железнодорожной станции (остановочного пункта) в пешеходной доступности (полчаса или 3 км) (tr_rail);

- Наличие маршрута общественного транспорта (без учета интенсивности и регулярности сообщения) (tr_public);

- Транспортная доступность до центра района или иного крупного городского населенного пункта легковым автотранспортом (tr_access);

При наличии каждого из первых трех факторов населенный пункт получает один балл. Балльная оценка транспортной доступности, как производной времени на достижение городского населенного пункта, зависит от площади района, плотности и числа городских поселений, местоположения центра в районе и других факторов. Для Якшур-Бодьинского района балльная оценка транспортной доступности транспортом устанавливается следующим образом:

- менее 20 минут до центра района – 2 балла;

- менее 45 минут до центра района – 1 балл;

- более 90 минут до центра района –,0 баллов.

Транспортная доступность общественным транспортом рассматривается как дополнительный показатель, поскольку является характеристикой, подверженной частым изменениям (маршрутная сеть и частота рейсов может меняться каждый год) и плохо формализуемой (зависит от количества рейсов, расписания и т.д.).

При отсутствии в районе (или незначительном влиянии) железнодорожного транспорта больший вес приобретает фактор доступа в населенный пункт по дороге с твердым покрытием. Доступ по основной дороге регионального значения с твердым покрытием оценивается в 2 балла, по дороге местного значения или дороге необщего пользования с твердым покрытием – в 1 балл.

Для получения общей оценки баллы суммируются (tr_complex). Максимальный балл, который может быть получен населенным пунктом за транспортную доступность - 6.

Исходными данными для частной оценки служат:

- транспортная схема, текстовые материалы, выполненные на предыдущем этапе работы;

- сведения, предоставленные организациями, эксплуатирующими объекты транспортной инфраструктуры,

- расписание пассажирских перевозок.

Таблица 3.2 - Оценка населенных пунктов Якшур-Бодьинского района по обеспеченности транспортной инфраструктурой

| name | tr_cover | tr_rail | tr_public | tr_access | tr_complex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бегеш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большие Ошворцы | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Гожмувыр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иж-Забегалово | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Красный | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Лудошур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудинский | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Билигурт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Варавай | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Даниловцы | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Зеглуд | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Кочиш | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Сред. Уйвай | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Филимоновцы | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Богородское | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| д. Кекоран | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Кургальск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лысово | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Пислеглуд | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Порва (кекор) | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| с. Кекоран | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Сюровай | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Лынга | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Нов. Пастухово | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Новокулюшево | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Дмитриевка | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кадилово | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кутоншур | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кыква | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Мукши | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Сильшур-Вож | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Сямпи | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Урсо | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Чекерово | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Дом-интернат Маяк | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Кенервай | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Кечшур | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Кионгоп | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Мал. Ошворцы | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Пушкари | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Бегешка | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Канифольный | 2 | 0 | 1 | 1,5 | 4,5 |
| Селычка | 2 | 0 | 1 | 1,5 | 4,5 |
| Солнечный | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Стар. Вожойка | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Алгазы | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Артемьевцы | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Гопгурт | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Давыденки | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Каравай | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кесшур | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кузьминцы | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Лигрон | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Лынвай | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Новокаравайский | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Порва (староз) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Старокаравайский | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Старые Зятцы | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Заря | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
| Люкшудья | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
| Нов. Вожойка | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
| Новая Чернушка | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
| Бол. Итча | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Вожьяк | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Малая Итча | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Угловая | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Чернушка | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Чур | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Альман | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Бабашур | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Выжоил | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Кесвай | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ниж. Пислеглуд | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Патраки | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Соловьи | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Якшур | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Карашур | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Липовка | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Якшур-Бодья | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |

В результате проведённого анализа можно сделать следующие выводы:

Уровень обеспеченности населенных пунктов района транспортной инфраструктурой относительно невысок – интегральный средний балл равен 2,43. Причиной этого является незначительное число дорог с твердым покрытием относительно общей протяженности дорог, слабо развитая система общественного транспорта, отсутствие дорог общего пользования в восточной части района. При оценке транспортной доступности населенных пунктов, находящихся в южной части района, была учтена их относительная близость к г. Ижевску – центру республики.

Вместе с этим число населенных пунктов, полностью не обеспеченных транспортной сетью невелико. В Якшур-Бодьинском районе имеется 4 населенных пунктов (д. Лудошур, д. Бегеш, д. Гожмувыр, д. Кургальск), которые не соответствуют ни одному из оцениваемых параметров (получили минимальный балл - 0). Общая численность населения в этих населенных пунктах составляет 49 человека.

В группу населенных пунктов, получивших оценку выше среднего значения (всего 21 населенных пункта) попали населенные пункты, находящиеся в центральной части района и имеющие хорошую транспортную связь с его центром. Семь населенных пунктов района – за исключением с. Якшур-Бодья, (д. Кекоран, с. Лынга, д. Сюровай, д. Порва, д. Ниж. Пислеглуд, д. Карашур, д. Якшур) получили максимальный балл 5. Численность населения в них плюс Якушр-Бодья составляет 10961 человек – почти половина населения района.

Группы населенных пунктов, получивших среднюю и низкую оценки, равны по численности - 28 и 30 населенных пунктов соответственно. В группу населенных пунктов, получивших оценку ниже среднего значения, попали населенные пункты, находящиеся в восточной части района, не обеспеченной дорогами общего пользования, а также в северо-западной части, не обеспеченные дорогами с твердым покрытием. Естественно, в эти населенные пункты не ходит общественный транспорт. В эту же группу попали населенные пункты Чернушинского сельского поселения, несмотря на то, что они занимают выгодное положение по отношению к г. Ижевск, Низкий балл был получен за отсутствие дороги с твердым покрытием и общественного транспорта.

### Комплекс социально-экономических характеристик

Оцениваются следующие параметры:

- Наличие в населенном пункте объектов здравоохранения (se_helf)

- Наличие в населенном пункте объектов дошкольного и школьного образования (se_educat)

- Наличие объектов досуга, спорта, дополнительного и внешкольного образования (se_culture)

- Наличие предприятия любого профиля (в том числе не действующего в настоящее время) (se_workplace)

Если объект социального обслуживания находится в населенном пункте, то ему присваиваются следующие баллы:

- Больница (и поликлиника в ее составе) – 1 балл, поликлиника, ФАК - 0,5 балла

- Школа и детский сад – по,0,5 балла

- Клуб, музей, стадион, объект дополнительного или внешкольного образования – по,0,5 балла

Максимальное количество баллов за наличие мест приложения труда – 2 балла. Оценка выставляется экспертным путем и зависит от количества предприятий, их специализации, состояния, численности рабочих мест в сравнении с численностью постоянного населения и др.

Если в населенном пункте (или непосредственно вблизи его границ) размещены действующие предприятия, численность рабочих мест на которых превышает численность трудоспособного населения, выставляется оценка в 2 балла. Оценка может снижаться экспертом с шагом в,0,5 балла.

Для получения общей оценки баллы суммируются (se_complex). Максимальный балл, который может быть получен населенным пунктом по комплексу социально-экономических характеристик, может быть 6.

Если населенный пункт не имеет на своей территории объектов социального обслуживания, но находится вблизи населенных пунктов, где такие объекты есть, он получает оценку в размере 50% (0,25 балла за школу, детский сад и т.д.,,0,5 балла за больницу…)

Нахождение «вблизи» устанавливается следующим образом: от объектов строятся буферные зоны диаметром 2 км. Населенные пункты, которые хотя бы частично попадают в буферную зону, находятся вблизи объекта социального обслуживания. При этом должны соблюдаться два условия: населенные пункты должны быть связаны автодорогой, если между населенными пунктами протекает река, должен иметься стационарный мост для связи.

Исходными данными для частной оценки служат:

- Опорный план Якшур-Бодьинского района, выполненный на предыдущем этапе работы;

- Сведения, предоставленные управлениями экономики, культуры, образования, здравоохранения Якшур-Бодьинского района.

Таблица 3.3 - Таблица оценки населенных пунктов Якшур-Бодьинского района по обеспеченности объектами социальной инфраструктуры и местами приложения труда

| name | se_helf | se_educat | se_culture | se_workplace | se_complex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бегеш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большие Ошворцы | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 2,5 |
| Гожмувыр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иж-Забегалово | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 |
| Красный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лудошур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рудинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Билигурт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Варавай | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
| Даниловцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зеглуд | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3 |
| Кочиш | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1,5 |
| Сред. Уйвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филимоновцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Богородское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Кекоран | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Кургальск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лысово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пислеглуд | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| Порва (кекор) | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3 |
| с. Кекоран | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Сюровай | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3 |
| Лынга | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Нов. Пастухово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новокулюшево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дмитриевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кадилово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кутоншур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кыква | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3 |
| Мукши | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
| Сильшур-Вож | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сямпи | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Урсо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чекерово | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
| Дом-интернат Маяк | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 |
| Кенервай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кечшур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кионгоп | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Мал. Ошворцы | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
| Пушкари | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3 |
| Бегешка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канифольный | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 |
| Селычка | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
| Солнечный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стар. Вожойка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алгазы | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2,5 |
| Артемьевцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гопгурт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Давыденки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Каравай | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Кесшур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кузьминцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лигрон | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Лынвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новокаравайский | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Порва (староз) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Старокаравайский | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Старые Зятцы | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Заря | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 |
| Люкшудья | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 2,5 |
| Нов. Вожойка | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
| Новая Чернушка | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 |
| Бол. Итча | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вожьяк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малая Итча | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 |
| Угловая | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 |
| Чернушка | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 |
| Чур | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Альман | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| Бабашур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выжоил | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1,5 |
| Кесвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ниж. Пислеглуд | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1,5 |
| Патраки | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Соловьи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Якшур | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3 |
| Карашур | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Липовка | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Якшур-Бодья | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |

Общий уровень обеспеченности населенных пунктов района социальной инфраструктурой и рабочими местами достаточно высок, что обусловлено разносторонней специализацией района и достаточным  количеством рабочих мест в производственной и сельскохозяйственной сферах, на транспорте, в строительстве и социальной сфере.

Покрытие территории района сетью больниц и школ равномерное и отражает структуру системе расселения и плотности населения. Поселений с явно выраженным отставанием в социальной сфере в районе нет. Из крупных населенных пунктов относительно низкую оценку получили д. Кекоран, с. Новая Чернушка и с. Дом-интернат «Маяк», однако все эти населенные пункты расположены в зоне доступности от социальных объектов, размещенных в соседних населенных пунктах.

Кроме центров сельских муниципальных образований высокий уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры характерен для следующих населенных пунктов: д. Зеглуд, д. Алгазы, д. Сюровай, д. Порва, с. Люкшудья, д. Кыква

### Состояние окружающей среды, природные, историко-культурные и иные характеристики

Наиболее трудно формализуемый и поддающийся оценке набор характеристик. Выделяются две группы факторов: отрицательные, ограничивающие потенциал развития - оцениваются отрицательными баллами, и положительные, повышающие потенциал и привлекательность населенного пункта – оцениваются положительными баллами. Все баллы выставляются экспертным путем.

#### Факторы, оказывающие негативное воздействие на потенциал развития населенных пунктов

В группу отрицательных факторов входят:

- наличие вредных факторов воздействия в населенном пункте (СЗЗ от предприятий, ферм, свалок, скотомогильников, объектов нефтедобычи, магистральных инженерных сетей и их коридоров, шумового загрязнения и т.д.) – до 2 баллов (nn_SZZ);

- загрязнение почвы и воды, в том числе радиационное – 1 балл (nn_pollut);

- расположение в границах населенного пункта или вблизи них разведанных месторождений полезных ископаемых, участков опасных геологических процессов - 0,5 балла (nn_minresurs)

- действие ограничительных режимов ООПТ, памятников археологии - по,0,5 балла (nn_OOPT)

- наличие вблизи населенного пункта объектов, понижающих его привлекательность: свалки, полигоны ТБО (организованные и стихийные), спецполигоны, объекты, которые могут стать источниками ЧС техногенного и природного характера – 1 балл (nn_obj)

Важнейшим отрицательным фактором, ограничивающим развитие населенных пунктов и снижающим их привлекательность, является наличие источников негативного воздействия – предприятий-загрязнителей окружающей среды, животноводческих ферм, скотомогильников, магистральных газопроводов, источников шумового загрязнения. Расположение населенного пункта или его части в санитарно-защитной зоне оценивается экспертом до - 2 баллов в зависимости от близости к источнику и степени воздействия на окружающую среду.

Следующий фактор - наличие загрязнения почвы и воды, прежде всего радиационного, в данном исследовании не оценивался по причине незначительного его воздействия в Якшур-Бодьинском районе, а также отсутствия требуемых данных.

Расположение в границах населенного пункта разведанных месторождений полезных ископаемых, участков опасных геологических процессов, таких как оползни, карсты и т.д., накладывает определенные ограничения на возможность ведения строительства, особенно многоэтажного.

Установленные режимы ООПТ, зоны охраны памятников археологии накладывают жесткие ограничения на застройку населенных пунктов. Такие объекты, как полигоны ТБО (организованные и стихийные), карьеры по добыче полезных ископаемых, спецполигоны, спецобъекты, понижают привлекательность проживания в населенном пункте, даже если он не попадает в санитарно-защитные и охранные зоны от этих объектов, негативно воздействующих на окружающую среду. Степень отрицательного влияния подобных объектов оценивается экспертом.

Для получения общей оценки отрицательные баллы суммируются (nn_complex). Минимальный балл, который может быть получен населенным пунктом по комплексу негативных характеристик окружающей среды, может быть равен - 6.

#### Позитивные факторы оценки состояния окружающей среды и историко-культурного потенциала

В группу положительных факторов входят:

- наличие водных поверхностей, рек, проточных прудов, озер – 1 бал (nр_water);

- наличие лесов в ближайшем окружении населенного пункта – 1 бал (nр_forest);

- наличие рекреационных территорий и объектов – 1 бал (nр_recr_obj);

- наличие памятников архитектуры, культуры, археологии и других привлекательных объектов (в том числе неформализованных) – до 2 баллов (nр_monument);

- историко-культурная значимость (проживание известных людей, наличие исторических событий, связанных с населенным пунктом), наличие бренда – 1 бал (nр_hist_brend).

Основными характеристиками природного комплекса, положительно влияющими на привлекательность населенного пункта для проживания, являются: наличие водных поверхностей, рек, проточных прудов, озер, наличие лесов в ближайшем окружении населенного пункта, наличие рекреационных территорий и объектов. Максимальная оценка каждого фактора экспертом – 1 балл.

Наличие памятников архитектуры, культуры, и других привлекательных объектов, в том числе не поставленных на государственный учет в качестве официально признанных памятников истории и культуры, оценивается в размере до 2 баллов.

Еще одним фактором, требующим учета при частной оценке, является историко-культурная значимость населенного пункта (проживание в прошлом известных людей, наличие исторических событий, связанных с населенным пунктом) или наличие какого-либо бренда (народные ремесла, традиционный продукт, выращиваемый вблизи населенного пункта и т.д.). Примером населенного пункта, имеющим высокую культурно-историческую значимость, может быть д. Кузебаево.

Для получения общей оценки баллы суммируются (np_complex). Максимальный балл, который может быть получен населенным пунктом по комплексу позитивных характеристик окружающей среды, может быть «6».

Исходными данными для частной оценки служат карты и схемы, выполненные на различных этапах работы:

- опорный план Якшур-Бодьинского района,

- схема планировочных ограничений;

- схема памятников истории и культуры.

Таблица 3.4 - Оценка Якшур-Бодьинского района по комплексу факторов, оказывающих негативное воздействие на потенциал развития населенных пунктов

| name | nn_SZZ | nn_minresurs | nn_OOPT | nn_obj | nn_complex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бегеш | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Большие Ошворцы | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1,5 |
| Гожмувыр | 0 | 0 | 1 | 0,5 | -1,5 |
| Иж-Забегалово | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Красный | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| Лудошур | 1 | 1 | 0 | 0,5 | -2,5 |
| Рудинский | 0 | 1 | 0 | 0,5 | -1,5 |
| Билигурт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Варавай | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Даниловцы | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Зеглуд | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Кочиш | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| Сред. Уйвай | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Филимоновцы | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Богородское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Кекоран | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Кургальск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лысово | 1 | 1 | 0 | 0,5 | -2,5 |
| Пислеглуд | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Порва (кекор) | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| с. Кекоран | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Сюровай | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Лынга | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| Нов. Пастухово | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Новокулюшево | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Дмитриевка | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Кадилово | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Кутоншур | 0 | 1 | 1 | 0,5 | -2,5 |
| Кыква | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Мукши | 2 | 1 | 1 | 0,5 | -4,5 |
| Сильшур-Вож | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Сямпи | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Урсо | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| Чекерово | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Дом-интернат Маяк | 0 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 |
| Кенервай | 0 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 |
| Кечшур | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Кионгоп | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Мал. Ошворцы | 2 | 1 | 0,5 | 0,5 | -4 |
| Пушкари | 1 | 1 | 0 | 0,5 | -2,5 |
| Бегешка | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Канифольный | 2 | 1 | 0 | 0,5 | -3,5 |
| Селычка | 1 |  | 0 | 0,5 | -1,5 |
| Солнечный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стар. Вожойка | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Алгазы | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Артемьевцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гопгурт | 1 | 1 | 1 | 0,5 | -3,5 |
| Давыденки | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Каравай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кесшур | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Кузьминцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лигрон | 1 | 1 | 1 | 0,5 | -3,5 |
| Лынвай | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Новокаравайский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Порва (староз) | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Старокаравайский | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Старые Зятцы | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | -2 |
| Заря | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Люкшудья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Нов. Вожойка | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Новая Чернушка | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Бол. Итча | 0 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 |
| Вожьяк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Малая Итча | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Угловая | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1,5 |
| Чернушка | 1 | 0 | 1 | 0,5 | -2,5 |
| Чур | 2 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| Альман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бабашур | 0 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 |
| Выжоил | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | -2 |
| Кесвай | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Ниж. Пислеглуд | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Патраки | 0 | 1 | 0,5 | 0 | -1,5 |
| Соловьи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Якшур | 1 | 1 | 0 | 0,5 | -2,5 |
| Карашур | 0 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 |
| Липовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Якшур-Бодья | 1 | 1 | 1 | 0,5 | -3,5 |

Общий уровень оценки района по комплексу негативных природно-экологических факторов достаточно высок. Это обусловлено тем, что значительные территории района заняты нефтяными месторождениями, в том числе эксплуатируемыми. Кроме этого значительные территории заняты особо охраняемыми территориями, ограничительные режимы которых также накладывают ограничения на потенциал развития населенных пунктов.

Практически во всех крупных населенных пунктах расположены промышленные и сельскохозяйственные предприятия, санитарно-защитные зоны которых захватывают территорию жилой застройки.

Наибольшее число населенных пунктов, получивших оценку ниже средней по району, находится в восточной его части, где расположены нефтяные скважины и обслуживающие предприятия нефтедобывающего комплекса, СЗЗ которых накладывают ограничения на размещение жилой застройки и снижают привлекательность сел для проживания.

Незначительные ограничения природно-экологической специфики характерны для южной и северо-западной частей района.

Таблица 3.5 - Оценка населенных пунктов по комплексу позитивных факторов состояния окружающей среды и историко-культурного потенциала

| name | nр_water | nр_forest | nр_recr_obj | nр_monument | np_complex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бегеш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Большие Ошворцы | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Гожмувыр | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Иж-Забегалово | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5 |
| Красный | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Лудошур | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Рудинский | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Билигурт | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Варавай | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| Даниловцы | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Зеглуд | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 |
| Кочиш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сред. Уйвай | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 |
| Филимоновцы | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Богородское | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| д. Кекоран | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Кургальск | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Лысово | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Пислеглуд | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Порва (кекор) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| с. Кекоран | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 3,5 |
| Сюровай | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Лынга | 1 | 2 | 0 | 0,5 | 3,5 |
| Нов. Пастухово | 1 | 2 | 0 | 0,5 | 3,5 |
| Новокулюшево | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Дмитриевка | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Кадилово | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Кутоншур | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кыква | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Мукши | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Сильшур-Вож | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Сямпи | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Урсо | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Чекерово | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Дом-интернат Маяк | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Кенервай | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Кечшур | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Кионгоп | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Мал. Ошворцы | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Пушкари | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Бегешка | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Канифольный | 2 | 2 | 0,5 | 0 | 4,5 |
| Селычка | 2 | 2 | 0,5 | 0 | 4,5 |
| Солнечный | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Стар. Вожойка | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Алгазы | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Артемьевцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гопгурт | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
| Давыденки | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Каравай | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
| Кесшур | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Кузьминцы | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Лигрон | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 |
| Лынвай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новокаравайский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Порва (староз) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Старокаравайский | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Старые Зятцы | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Заря | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 3,5 |
| Люкшудья | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 3,5 |
| Нов. Вожойка | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5 |
| Новая Чернушка | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 3,5 |
| Бол. Итча | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Вожьяк | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Малая Итча | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Угловая | 0 | 2 | 0 | 0,5 | 2,5 |
| Чернушка | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Чур | 1 | 2 | 0 | 0,5 | 3,5 |
| Альман | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Бабашур | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Выжоил | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Кесвай | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ниж. Пислеглуд | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Патраки | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 |
| Соловьи | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Якшур | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 |
| Карашур | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Липовка | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Якшур-Бодья | 1 | 2 | 0 | 0,5 | 3,5 |

Оценка района по комплексу позитивных факторов состояния окружающей среды сравнительно высока и составляет в среднем 2,23 балла. Район покрыт лесами, по его территории протекает множество малых рек и ручьев. Наиболее благоприятные территории по комплексу природных факторов расположены на юге и юго-востоке района. Наименее благоприятные - на северо-западе и отчасти в центре района - в зоне интенсивного сельскохозяйственного производства.

### Схемы оценки населенных пунктов

В процессе проведения комплексной оценки при необходимости могут выполняться схемы, отображающие распространение каждого фактора. В комплексной оценке Якшур-Бодьинского района такие схемы не выполнялись. Были выполнены пять схем частной оценки по каждой группе факторов. Поскольку в общем случае максимальное число баллов, которое может быть присвоено населенному пункту по каждой группе факторов, равно 5 или 6, при оценке выделяется три группы населенных пунктов:

- набравшие низкую оценку - 0-1 балл (оцениваемая группа факторов не проявляется или проявляется незначительно) – отмечаются пунсоном синего цвета;

- набравшие средний балл – 1-3 балла (оцениваемая группа факторов близка к средней по району) – отмечаются пунсоном желтого цвета;

- набравшие высокий балл – 3 и более балла (оцениваемая группа факторов проявляется в наибольшей степени) – отмечаются пунсоном красного цвета.

При оценке отрицательных факторов состояния и воздействия окружающей среды выделяются следующие группы населенных пунктов:

- набравшие низкую оценку (минус 3 балла и меньше) – отмечаются пунсоном синего цвета;

- набравшие средний балл (-1-3 балла) – отмечаются пунсоном желтого цвета;

- набравшие высокий балл (-1 балл и более) – отмечаются пунсоном красного цвета.

Всего выполняется пять схем оценки населенных пунктов Якшур-Бодьинского района по группам факторов:

- обеспеченность населенных пунктов инженерной инфраструктурой;

- транспортная доступность населенных пунктов;

- комплекс социально-экономических характеристик населенных пунктов;

- факторы окружающей среды, негативно влияющие на развитие населенных пунктов;

- природные и историко-культурные характеристики территории, позитивно влияющие на развитие населенных пунктов.

Схемы выполняются в масштабе 1:100000 и выводятся на печать в безмасштабном варианте.

Для наглядности представления системы расселения района выполняется картодиаграмма плотности населения, которая дает возможность сравнить обеспеченность населенных пунктов объектами по той или иной группе факторов и численность населения по населенным пунктам.

## Комплексная оценка территории района

Комплексная оценка территории района выполняется по двум основным направлениям:

- оценка ограничений развития всей территории района;

- оценка условий и потенциала развития населенных пунктов.

На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий отображаются следующие факторы, препятствующие градостроительной деятельности на территории района:

Границы и территории зон с особыми условиями использования:

- водоохраной зоны рек и ручьев

- существующих и проектируемых особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения;

Границы и территории зон негативного воздействия объектов капитального строительства:

- санитарно-защитных зон от промышленных и сельскохозяйственных предприятий;

- технических коридоров магистральных газопроводов и нефтепроводов;

- технических коридоров ЛЭП;

- зона акустического дискомфорта от железной дороги;

- санитарно-защитных зон от действующих скважин нефтедобывающих предприятий;

- санитарно-защитных зон от действующих скотомогильников и захоронений сельскохозяйственных животных.

Объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую территорию:

- кладбища;

- полигоны ТБО, несанкционированные свалки;

- открытые карьеры по добыче полезных ископаемых;

- электроподстанции.

На карте также отображаются земли лесного фонда, в том числе защитные и эксплуатационные леса, разведанные месторождения полезных ископаемых: нефти, торфа, песков строительных и т.д.

Для комплексной оценки потенциала развития населенных пунктов выполняются две схемы, основанные на применении различных методик:

1. Баллы, полученные в ходе частных оценок, суммируются (отрицательные оценки негативного влияния экологических факторов вычитаются из общей суммы), населенные пункты ранжируются на 5 групп, ранги отображаются пунсонами разного цвета и размера;

2. Для каждого населенного пункта строится столбчатая диаграмма, отображающая всю специфику частных оценок.

При выполнении комплексной оценки условий и потенциала развития населенных пунктов путем суммирования баллов веса баллов в каждой частной группе факторов принимаются одинаковыми. Данный способ позволяет представить результаты оценки наглядно, хотя и в некоторой степени упрощенно. При таком подходе в итоговой оценке теряется специфика частных положительных и отрицательных оценок того или иного населенного пункта.

Таблица 3.6 - Сводная оценка по группам факторов и суммарная оценка населенных пунктов Якшур-Бодьинского района

| name | ing_compl | tr_compl | se_compl | nn_compl | np_compl | SUMMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бегеш | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2,0 |
| Большие Ошворцы | 2 | 4 | 2,5 | -1,5 | 3 | 10,0 |
| Гожмувыр | 0 | 0 | 0 | -1,5 | 2 | 0,5 |
| Иж-Забегалово | 0,5 | 1 | 1 | -2 | 2,5 | 3,0 |
| Красный | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | 2,0 |
| Лудошур | 0 | 0 | 0 | -2,5 | 2 | -0,5 |
| Рудинский | 0 | 2 | 0 | -1,5 | 2 | 2,5 |
| Билигурт | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5,0 |
| Варавай | 3 | 3 | 3,5 | -2 | 0,5 | 8,0 |
| Даниловцы | 2 | 3 | 0 | -1 | 2 | 6,0 |
| Зеглуд | 3 | 3 | 3 | -2 | 1,5 | 8,5 |
| Кочиш | 1 | 2 | 1,5 | -3 | 0 | 1,5 |
| Сред. Уйвай | 1 | 1 | 0 | -1 | 3,5 | 4,5 |
| Филимоновцы | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 3,0 |
| Богородское | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8,0 |
| д. Кекоран | 0,5 | 3 | 0,5 | -2 | 3 | 5,0 |
| Кургальск | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,5 |
| Лысово | 0,5 | 3 | 0 | -2,5 | 1 | 2,0 |
| Пислеглуд | 1 | 3 | 0,5 | -1 | 3 | 6,5 |
| Порва (кекор) | 4 | 5 | 3 | -2 | 1 | 11,0 |
| с. Кекоран | 3 | 5 | 2 | -2 | 3,5 | 11,5 |
| Сюровай | 3 | 5 | 3 | -1 | 3 | 13,0 |
| Лынга | 2 | 5 | 4 | -4 | 3,5 | 10,5 |
| Нов. Пастухово | 0,5 | 2 | 0 | -2 | 3,5 | 4,0 |
| Новокулюшево | 0 | 4 | 0 | -2 | 3 | 5,0 |
| Дмитриевка | 0,5 | 1 | 0 | -2 | 2 | 1,5 |
| Кадилово | 0,5 | 1 | 0 | -4 | 2 | -0,5 |
| Кутоншур | 0,5 | 1 | 0 | -2,5 | 1 | 0,0 |
| Кыква | 4 | 2 | 3 | -4 | 1 | 6,0 |
| Мукши | 5 | 3 | 3,5 | -4,5 | 2 | 9,0 |
| Сильшур-Вож | 0,5 | 1 | 0 | -4 | 2 | -0,5 |
| Сямпи | 0,5 | 1 | 0,5 | -4 | 2 | 0,0 |
| Урсо | 0,5 | 1 | 0 | -4 | 2 | -0,5 |
| Чекерово | 0,5 | 2 | 1 | -2 | 4 | 5,5 |
| Дом-интернат Маяк | 3 | 4 | 1,5 | -0,5 | 4 | 12,0 |
| Кенервай | 1 | 3 | 0 | -0,5 | 2 | 5,5 |
| Кечшур | 0 | 4 | 0 | -2 | 2 | 4,0 |
| Кионгоп | 0 | 1 | 0,5 | -4 | 2 | -0,5 |
| Мал. Ошворцы | 0 | 2 | 1 | -4 | 1 | 0,0 |
| Пушкари | 5 | 4 | 3 | -2,5 | 3 | 12,5 |
| Бегешка | 0 | 1 | 0 | -4 | 4 | 1,0 |
| Канифольный | 3 | 4,5 | 1,5 | -3,5 | 4,5 | 10,0 |
| Селычка | 2 | 4,5 | 3,5 | -1,5 | 4,5 | 13,0 |
| Солнечный | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7,0 |
| Стар. Вожойка | 0 | 4 | 0 | -1 | 4 | 7,0 |
| Алгазы | 3 | 3 | 2,5 | -2 | 1 | 7,5 |
| Артемьевцы | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
| Гопгурт | 1 | 3 | 0 | -3,5 | 0,5 | 1,0 |
| Давыденки | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 4,0 |
| Каравай | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1,5 | 4,0 |
| Кесшур | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2,0 |
| Кузьминцы | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 |
| Лигрон | 1,5 | 3 | 1 | -3,5 | 1,5 | 3,5 |
| Лынвай | 1,5 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1,5 |
| Новокаравайский | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4,0 |
| Порва (староз) | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | 4,0 |
| Старокаравайский | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3,0 |
| Старые Зятцы | 4 | 3 | 4 | -2 | 2 | 11,0 |
| Заря | 5 | 1,5 | 1,5 | -1 | 3,5 | 10,5 |
| Люкшудья | 1 | 1,5 | 2,5 | -1 | 3,5 | 7,5 |
| Нов. Вожойка | 0,5 | 1,5 | 1 | -1 | 2,5 | 4,5 |
| Новая Чернушка | 2 | 1,5 | 1 | -1 | 3,5 | 7,0 |
| Бол. Итча | 1 | 1 | 0 | -0,5 | 4 | 5,5 |
| Вожьяк | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5,5 |
| Малая Итча | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5,5 |
| Угловая | 2 | 2 | 1 | -1,5 | 2,5 | 6,0 |
| Чернушка | 1 | 2 | 1,5 | -2,5 | 2 | 4,0 |
| Чур | 5 | 4 | 5 | -4 | 3,5 | 13,5 |
| Альман | 1 | 4 | 0,5 | 0 | 1 | 6,5 |
| Бабашур | 0 | 3 | 0 | -0,5 | 1 | 3,5 |
| Выжоил | 1 | 3 | 1,5 | -2 | 2 | 5,5 |
| Кесвай | 1 | 4 | 0 | -1 | 1 | 5,0 |
| Ниж. Пислеглуд | 3 | 5 | 1,5 | -2 | 2 | 9,5 |
| Патраки | 3 | 3 | 1 | -1,5 | 2,5 | 8,0 |
| Соловьи | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6,0 |
| Якшур | 4 | 5 | 3 | -2,5 | 1,5 | 11,0 |
| Карашур | 1 | 5 | 1 | -0,5 | 5 | 11,5 |
| Липовка | 1 | 2 | 0,5 | 0 | 4 | 7,5 |
| Якшур-Бодья | 5 | 5 | 6 | -3,5 | 3,5 | 16,0 |

При построении картодиаграмм по каждому населенному пункту сохраняется специфика полученных ранее оценок по группам факторов. Это позволяет сравнивать населенные пункты не только по принципу «лучше-хуже» или «более перспективен - менее перспективен», но и выявить типологию населенных пунктов, учесть специфику и сопоставить позитивные и негативные характеристики каждой частной оценки, более взвешенно подойти к выработке предложений по развитию конкретных населенных пунктов.

Всего выполняется две схемы под общим заголовком «Схема комплексной оценки населенных пунктов Якшур-Бодьинского района»:

- суммарная бальная оценка населенных пунктов (выполняется в безмасштабном варианте);

- диаграммы оценки населенных пунктов (выполняется в масштабе 1:10000).

При комплексной оценке потенциала развития населенных пунктов Якшур-Бодьинского было выполнено два варианта карты суммарной бальной оценки. На каждой карте населенные пункты были ранжированы на 5 групп, но границы рангов различны. Подобный подход позволяет обеспечить большую наглядность при работе эксперта с результатами комплексной оценки и выявить некоторые тенденции и специфические моменты в современном состоянии  и потенциале развития населенных пунктов.

## Выводы анализа комплексного развития

### Опорная сеть расселения

Карты, полученные в результате выполнения анализа комплексного развития территории района и населенных пунктов в его составе, позволяют определить участки и территории, приоритетные для различных видов градостроительного освоения, выявить населенные пункты, которые будут в перспективе формировать планировочный каркас района, а также населенные пункты, развитие которых нецелесообразно.

В результате оценки населенных пунктов и ее последующего обобщения выявилось три группы населенных пунктов на территории района, каждая из которых требует особого внимания и мероприятий:

- населенные пункты, получившие наиболее высокую итоговую оценку;

- населенные пункты, получившие самую низкую итоговую оценку;

- населенные пункты, имеющие высокий разброс оценок по различным факторам (высокий уровень обеспеченности транспортом и инженерной инфраструктурой и высокий уровень негативного влияния экологических факторов).

В первом из вариантов  карты суммарной бальной оценки населенных пунктов ранжирование выполнено по принципу равного количества записей. Второй вариант с несколько измененными границами рангов позволяет четче выявить как населенные пункты, получившие наиболее высокую итоговую оценку, так и населенные пункты, получившие оценку отрицательную и фактически не имеющие потенциала развития.

Населенные пункты, получившие наиболее высокую итоговую оценку – суммарный балл 11 и выше (8 населенных пунктов) – формируют центры опорной сети расселения Якшур-Бодьинского района.

При формировании опорной сети учитываются также населенные пункты из второй группы, получившие суммарный балл от 10 до 11. Сеть опорных населенных пунктов района располагается вдоль основных транспортных осей, формирующих транспортный каркас района и покрывает всю территорию района за исключением его восточной части, планировочным центром которой служит с. Мукши. По причине низкой отрицательной оценки (высоко негативное влияние нефтедобывающей промышленности) этот населенный пункт получил суммарный балл 9, что, тем не менее позволяет причислить его к сети опорных населенных пунктов. Таким образом, общее число опорных пунктов составляет 14.

По результатам оценки можно выделить несколько планировочных ареалов. В Центральном планировочном ареале в 30-минутной доступности от районного центра по федеральной и основным региональным автодорогам, расположено 9 опорных населенных пунктов включая центр района – с. Якшур-Бодья.

Остальные опорные населенные пункты локально расположены во всех населенных частях района. Неосвоенными и практически незаселенными остаются территории вдоль юго-западной, юго-восточной, северной границ района.

Средним уровнем благоприятности характеризуются территории в центральной и южной частях района и вдоль автодорог федерального значения и Якшур-Бодья – Красногорское и Якшур-Бодья - Шаркан, где расположено большинство населенных пунктов, получивших суммарную оценку в 3,0-10 баллов.

В западной части района в Варавайском и Старозятцинском поселениях аселенные пункты за исключением 4-х поровну распределяются между группами 0-3 и 3-7 баллов. Для нескольких малолюдных населенных пунктов может быть рассмотрен вопрос об их ликвидации.

Опорная сеть населенных пунктов района включает следующие населенные пункты:

- административный и промышленный центр – с. Якшур-Бодья - Якшур;

- опорные центры рекреационной зоны

- д. Карашур;

- с. Селычка;

- с. Заря.

- опорные промышленные центры:

- с. Чур;

- с. Лынга.

- опорные центры сельского расселения:

- с. Старые Зятцы;

- д. Сюровай – с. Кекоран.

- опорный центр нефтедобывающего региона

- д. Мукши

Сельские населенные пункты, получившие наивысший суммарный балл, такие как д. Пушкари, с. Дом-интернат «Маяк», фактически являются пригородными по отношению к с. Якшур-Бодья и не играют роли как локальные центры сельского расселения, отчасти дополняя центральные функции районного центра.

Потенциал развития опорной сети расселения района составляют населенные пункты, набравшие 8-9 баллов входе комплексной оценки. Населенные пункты Якшур-Бодьинского района в целом характеризуются высоким уровнем транспортной доступности. В то же время высокий уровень обеспеченности инженерной инфраструктурой характерен только для незначительного числа населенных пунктов. Совмещение частных оценок на одной карте показало, что высокий разброс оценок в первую очередь вызван оценками, отражающими влияние комплекса позитивных и негативных факторов состояния окружающей среды.

Населенные пункты, наиболее подверженные влиянию негативных экологических факторов, расположены в зоне залегания полезных ископаемых, санитарно-защитных зонах от нефтедобывающих скважин. Такие населенные пункты вошли в группу неблагоприятных по комплексу негативных факторов окружающей среды. При этом положительная оценка по комплексу позитивных факторов окружающей среды не смогла компенсировать оценки отрицательной.

Несколько населенных пунктов, расположенных в центральной части района, таких как д. Сюровай, с. Кекоран и д. Порва, получили суммарную оценку 10 баллов и более и вошли в опорную сеть населенных пунктов, хотя их численность населения не превышает 250-500 человек. Таким образом, имеющийся относительно высокий уровень социальной и инфраструктурной обеспеченности и высокий потенциал развития в настоящее время используется недостаточно. Эти компактно расположенные населенные пункты могут быть рекомендованы как опорная зона опережающего развития территории района.

Число населенных пунктов, получивших самую низкую итоговую оценку, относительно невелико. 8 населенных пунктов на территории Мукшинского, Пушкаревского и Большеошворцевского муниципальных образований, получили отрицательные суммарные оценки вследствие высокого влияния негативных факторов - санитарно-защитных зон от нефтяных скважин и низкой обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. Это д. Сямпи (2 чел.), д. Кадилово (2 чел.), д. Кионгоп (1 чел), д. Сильшур-Вож (21 чел), д. Кутоншур (26 чел.), д. Урсо (28 чел.), д. Лудошур (14 чел.), д. Бегеш (0 чел.). Суммарная численность населения в этих населенных пунктах не превышает 100 человек.

Исторически сложившаяся и существующая на настоящий момент система расселения сельского типа с большим количеством малочисленных населенных пунктов сложно совместима с реалиями землепользования  нефтедобывающей части Якшур-Бодьинского района и требует трансформации с укрупнением опорных населенных пунктов и ликвидацией отдаленных и малочисленных. Опорные населенные пункты должны в то же время насыщаться объектами социального и коммерческого обслуживания и не только для местного населения, но и для вахтовых работников нефтедобывающего комплекса.

Среди населенных пунктов, имеющих население менее 10 человек и итоговую оценку 0-3 балл, можно выделить несколько групп:

- населенные пункты, находящиеся в зоне влияния центра сельского расселения или крупного населенного пункта или отдаленные населенные пункты в зоне сельского расселения с плохой транспортной связью с центром поселения: д. Кургальск (Кекоранское МО); д. Филимоновцы, д. Средний Уйвай (Варавайский МО); д. Артемьевцы, д. Гопгурт, д. Кесшур, д. Порва (Старозятцинское МО); д. Бабашур, д. Соловьи (Якшурское МО). Население этих деревень предпочитает переселяться в крупный населенный пункт, обеспеченный учреждениями социального обслуживания, дорожной сетью и инженерной инфраструктурой. Для этой категории населенных пунктов необходимо рассмотреть предложения об их ликвидации, если численность населения составляет 0-5 человек.

- населенные пункты, расположенные в отдаленных малонаселенных частях района, в том числе и находящиеся в зоне негативного влияния объектов нефтедобычи: п Красный (Большеошворцевское МО), д. Нов. Пастухово (Лынгинский МО), д. Бегешка (Селычинское МО). Для этой категории населенных пунктов необходимо рассмотреть предложения о постепенном отселении населения и последующей ликвидации.

В районе имеется ряд населенных пунктов с численностью более 30 человек, получивших низкую комплексную: д. Кочиш (Варавайское МО), д. Гожмувыр (Большеошворцевское МО), д. Дмитриевка (Мукшинского МО), д. Мал. Ошворцы (Большеошворцевское МО), д. Лынвай (Старозятцинское МО). Низкая суммарная оценка обусловлена значительным влиянием негативных факторов либо отдаленностью и неразвитостью инженерной инфраструктуры. Необходимо обратить особе внимание на компенсацию негативных факторов и развитие инфраструктуры для этих населенных пунктов, поскольку они имеют потенциал развития на период разработки СТП.

Кроме выше перечисленных, оценка выявила два населенных пункта, которые нельзя отнести ни к одной из перечисленных категорий

- Д. Старая Вожойка – нежилой населенный пункт не имеет резервов для развития, хоть и находится вблизи федеральной трассы в хороших природных условиях, вследствие чего получил высокую оценку – его предлагается ликвидировать и территорию передать под рекреационный объект.

- Д. Новокулюшево – селение с официальным населением 4 человека - предлагается присоединить к с. Лынга, территория д. Новокулюшево обеспечит резерв развития села.

### Функционально-пространственное зонирование территории

По результатам комплексной оценки территории района, анализа планировочной структуры и структуры расселения выполнена карта функционально-пространственного зонирования территории.

При разработке данной карты выявляются участки территории района, благоприятные для различных видов освоения:

- градостроительного;

- рекреационного;

- сельскохозяйственного использования;

- добычи полезных ископаемых.

В составе зон, благоприятных для градостроительного освоения, могут выделяться подзоны размещения жилой и общественной застройки, производственно-складской застройки, производственных и агропромышленных комплексов. В пределах зон сельскохозяйственного использования могут размещаться сельские населенные пункты, не являющиеся опорными центрами расселения. В пределах зон рекреационного освоения размещаются объекты курортно-санаторного лечения, дачного отдыха, познавательного туризма и другие.

На территории зон, благоприятных для различных видов градостроительного освоения, выделяются опорные площадки высокой интенсивности освоения, которые требуют разработки документации по планировке в первоочередном порядке.

В результате комплексного анализа определяются территории, на которых устанавливаются ограничения на антропогенное воздействие:

- зоны сохранения естественных природных ландшафтов: лесных, открытых и пойменных, сельских;

- зоны сохранения историко-культурных ландшафтов;

- зоны сохранения традиционных сельских ландшафтов.

Для обеспечения режима сохранения естественных природных ландшафтов на отдельных участках могут формироваться особо охраняемые территории с соответствующей разработкой границ, паспортов и режимов ООПТ.

На схеме результатов комплексного развития территории района выделены зоны:

- Зоны, благоприятные для освоения:

- градостроительного - в режиме размещения общественной и жилой, преимущественно малоэтажной застройки для постоянного проживания;

- рекреационного, в том числе размещения объектов краткосрочного и долгосрочного отдыха, социальной защиты,

- развития сельского хозяйства;

- добычи и транспортировки полезных ископаемых, в том числе;

- зоны разведанных месторождений;

- зоны размещения добывающих предприятий.

- Зоны действия ограничений на антропогенное воздействие:

- территория лесного фонда;

- территории действующих и проектируемых ООПТ;

- территории сохранения традиционных сельских ландшафтов включающих щадящее агропромышленное освоение.

- Зоны развития транспортно-коммуникационного каркаса:

- зоны прохождения магистральных газопроводов и ЛЭП;

- зоны транспортного каркаса с учетом предложений СТП Удмуртской республики.

- Опорные зоны территориального развития - зоны интенсивного градостроительного освоения.

На территории зон интенсивного градостроительного освоения выделяются проектные границы населенных пунктов – узлов градостроительного развития территории района.

На большую часть района распространяется один из режимов природопользования:

- эксплуатация лесного фонда;

- режим действующих и формирование новых ООПТ;

- сохранение традиционных сельских ландшафтов, включающих щадящее агропромышленное освоение.

Два основных направления градостроительного освоения территории – застройка населенных пунктов и нефтедобыча.

Градостроительное освоение населенных пунктов  ведется по пути их  укрупнения,  наращивания системы обслуживания, развития промышленного производства, связанного с деревообработкой, ведения жилой застройки как на свободных территориях в границах населенных пунктов, так и на участках, предлагаемых к включению в состав земель населенных пунктов.

Предлагается два режима жилой застройки: индивидуальная с участками и малоэтажная многоквартирная, в том числе блокированная. Этот вид застройки особенно актуален для населенных пунктов - опорных промышленных центров и опорных центров нефтедобывающего региона, а также для административного центра района – с. Якшур-Бодья.

На территории населенных пунктов – узлов ускоренного развития ведется насыщение территории объектами социального и коммерческого обслуживания.

Нефтедобычу планируется вести на территории уже эксплуатируемых месторождений, которые составляют примерно 30-35% от общей площади разведанных месторождений в районе. Территории разведанных месторождений допускают альтернативные варианты освоения, одним из которых является добыча полезных ископаемых - нефти (переход территории из режима разведанных месторождений в эксплуатируемые), а другим – один из режимов охранного природопользования – создание ООПТ сохранение лесного фонда либо сохранение традиционных сельских ландшафтов.

На период реализации СТП района (до 2025 года) можно прогнозировать незначительное – в пределах 20-25% - увеличение территорий, на которых ведется добыча нефти. В то же время можно предположить, что рекомендуемые к созданию ООПТ будут юридически оформлены и для этих территорий будет исключен альтернативный режим землепользования.

Развитие сельского хозяйства будет продолжаться на используемых сегодня для этих целей территориях в западной и центральной частях района. Общая площадь земель, отдаленных под агропромышленный комплекс, составит не более 10% территории района.

Площадь ООПТ при условии создания всех рекомендуемых сегодня ООПТ, вырастет почти в 3 раза.

Также увеличится площадь и значение рекреационных территорий. Возможно несколько режимов их использования:

- краткосрочный и долговременный отдых на дачных участках и в коттеджных поселках;

- краткосрочный отдых выходного дня;

- краткосрочный и долговременный отдых на территориях домов отдыха, пионерских лагерей;

- активный отдых: охота, рыбалка, активный водный, пеший, конный туризм.

Первые три режима потребуют возведения объектов капитального строительства, для чего необходимо оформление участков и выделение земель под строительство на территории земель населенных пунктов или земель рекреации. Активный отдых может развиваться на территории всей лесной зоны, а также на территориях ООПТ. Строительство отдельных объектов может вестись на землях отдаленных населенных пунктов.

# Приложение

## Перечень схем оценки населенных пунктов Якшур-Бодьинского района

Выполняется безмасштабно

- Схема комплексной оценки населенных пунктов Якшур-Бодьинского района. Кардиограмма численности населения;

- Схема оценки населенных пунктов Якшур-Бодьинского района по группе факторов. Обеспеченность населенных пунктов инженерной инфраструктурой;

- Схема оценки населенных пунктов Якшур-Бодьинского района по группе факторов. Экологические факторы негативно влияющие на развитие населенных пунктов:

- Схема оценки населенных пунктов Якшур-Бодьинского района по группе факторов. Природные и историко-культурные характеристики территории, позитивно влияющие на развитие населенных пунктов:

- Схема оценки населенных пунктов Якшур-Бодьинского района по группе факторов. Комплекс социально-экономических характеристик населенных пунктов;

- Схема оценки населенных пунктов Якшур-Бодьинского района по группе факторов. Транспортная доступность населенных пунктов:

- Схема оценки населенных пунктов Якшур-Бодьинского района. Суммарная балльная оценка населенных пунктов. Вариант 1;

- Схема оценки населенных пунктов Якшур-Бодьинского района. Суммарная балльная оценка населенных пунктов. Вариант 2;

- Схема комплексной оценки населенных пунктов Якшур-Бодьинского района. Диаграммы оценки населенных пунктов;

- Схема результатов оценки комплексного развития территории Якшур-Бодьинского района.

## Перечень схем комплексного анализа территории Якшур-Бодьинского района

Выполняется в масштабе 1:50000 – 1:100000

- Схема историко-культурного каркаса;

- Схема размещения на территории района объектов образования и здравоохранения;

- Схема обеспеченности инженерной инфраструктурой и предложений по ее развитию;

- Схема результатов комплексного анализа территории: границы зон с особыми условиями использования территории.